Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра  комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки  (№503)

Методичні рекомендації для виконання практичної роботи № 6

(з дисципліни)

«Інтелектуальна власність»00

(назва навчальної дисципліни)

Галузь  знань:			12 "Інформаційні технології"

(шифр і найменування галузі знань)

Спеціальність:               123 "Комп’ютерна інженерія"

(код та найменування спеціальності)

Освітня програма:	   Комп’ютерні системи і мережи

(найменування освітньої програми)

Освітні програми:                «Системне програмування»

(найменування освітньої програми)

Освітні програми: «Програмовані мобільні системи і інтернет речей»

(найменування освітньої програми)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Харків 2023 рік

Практичне заняття №6 (4 год.)

Тема. Підготовка заявки на корисну модель - пристрій

Передбачається удосконалення тригера - бістабільності цифрового пристрою, який відноситься до класу МПК: Розділ H ЕЛЕКТРИКА

H03 Електронні схеми загального призначення

H03K Імпульсна техніка

H03K 3/00 Схеми для генерування електричних імпульсів; моностабільний, бістабільні чи мультістабільние схеми

H03K 3/037 ... бістабільні схеми

Посилання на МПК:

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

http://base.uipv.org/mpk2009/index.html?level=c

Порядок проведення заняття

- Ознайомлення з прикладом оформлення заявки на корисну модель.

- Опис і критика прототипу корисної моделі.

- Опис нових елементів і зв'язків (для заданого варіанта).

- Підготовка навчальної формули корисної моделі.

- Підготовка матеріалів заявки.

- Відновлення схеми по формулі корисної моделі (винаходи) *.

- Підготовка звіту про виконану роботу.

Прототип. RS-тригер асинхронний на елементах 2І-НЕ

Асинхронний елемент RS- тригер з інверсними входами є базовим елементом (бістабільною осередком пам'яті) вдосконалених тригерів, регістрів, лічильників, схем пам'яті та ін.

Рисунок 1. Асинхронний RS- тригер з інверсними входами на логічних елементах І-НЕ

Для побудови бістабільною осередку використовуються логічні елементи (рис. 1). Стан тригера визначається рівнем сигналу виходу Q, а на виході Q завжди має бути протилежний стан. Якщо Q = 1, то R = 0 при S = 1 перемикає тригер в стан Q = 0. Якщо R S = 1, то стан тригера зберігається. Якщо S = 0 при R = 1 перемикає тригер в стан Q = 1. Комбінація R S = 00 заборонена.

Описати роботу тригера можна за допомогою таблиці переходів (табл. 1).

Таблиця 1. Таблиця переходів асинхронного тригера

не визначене

Недоліки такого тригера:

- асінхронное зміна станів,

- налічіе заборонених вхідних комбінацій,

- для управління станом обов'язково 2 інформаційних входу.

На основі тригера на елементах І-НЕ (прототип) будуються різні варіанти тригерів (пропоновані рішення).

Варіант 1. RS-тригер синхронний

Варіант 2. RS-тригер синхронний з асинхронними установкою і скиданням

Варіант 3. Е -тригер

Варіант 4. JCK- тригер

Варіант 5. D-тригер (синхронний, 1 вхід)

Варіант 6. D-тригер (синхронний, 1 вхід)

Варіант 7. Двохступеневий синхронний RS-тригер (синхронний, стійке перемикання)

Варіант 8. Асинхронний Т тригер (один вхід)

Варіант 9. Асинхронний Т тригер (один вхід)

Варіант 10. JCK- тригер

Варіант 11. JCK- тригер з асінхронної предустановкой

Варіант 12. D-тригер (синхронний, 1 вхід)

Зміст звіту

- Заява на видачу патенту України на корисну модель-пристрій.

- Реферат.

- Формула корисної моделі.

- Рисунки до опису корисної моделі.

- Опис корисної моделі.