Практика №6

ОДНОКРАТНІ  НЕПРЯМІ (ОПОСЕРЕДКОВАНІ) ВИМІРЮВАННЯ

Опосередкованими називають вимірювання, які здійснюють непрямим методом, за яким шукане значення фізичної величини визначають за результатами прямих вимірювань інших фізичних величин, які функціонально пов’язані із шуканою величиною.

Методика розрахунку стандартна (незалежно від роду ФВ):

1). Записати функціональну залежність (рівняння зв’язку) величини, що оцінюють опосередковано Z, та величин, які вимірюють прямо W, V, Z (методом безпосередньої оцінки, тобто значения величин, які входять до формули зв’язку, отримують за показаннями приладів)

Y = f (W, V, Z)

В загальному випадку одна або кілька величин-аргументів також можуть бути опосередкованими (тобто обрахованими за попередніми вимірюваннями) або бути фізичними сталими.

2). Визначити оцінку дійсного значення опосередкованої величини Yвим, підставив в формулу виміряні (обраховані) значення аргументів.

3). Визначити абсолютну похибку опосередкованої величини методом часткового диференціювання, при якому по частинам (по черзі) беруть похідні від функції по кожній прямо виміряній ФВ з урахуванням їх абсолютних похибок

∆Y = ∂f(W,V,Z)∂W∆W +∂f(W,V,Z)∂V∆V +∂f(W,V,Z)∂Z∆Z,

де ∂ - символ часткової похідної.

4). Обрахувати (якщо вони невідомі) за метрологічними характеристиками приладів абсолютні похибки прямо виміряних ФВ

∆ = ±γкл ∙ Хнорм100%   або   ∆ = ±δ ∙ Хвим100% .

де  Хнорм - нормоване значення (діапазон вимірювання) засобу вимірювання для кожної прямо виміряної величини.

5). Визначити відносну похибку значення опосередкованої величини

δ = ±∆YYвим100%.

Приклад 1.

Визначити максимальні значення абсолютної та відносної похибок вимірювання опору резистора за допомогою вольтметра і амперметра (рис.1), якщо показання вольтметра класу точності 1,0 з верхнею границею вимірювання 15 В дорівнює 10 В, а миллиамперметра класу точності 1,5 з верхнею границею вимірювання 150 мА склало 100 мА. Внутрішні опори приладів не враховувати.

Рис. 1 - Схема вимірювання падіння напруги на резисторі

Розв'язання

Функціональна залежність між прямими вимірюваннями напруги та сили струму і опосередкованою величиною - опором - визначається за  законом Ома і має вид

Абсолютну похибку визначимо з урахуванням часткових похідних по кожній виміряній величині:

ΔR=∂R∂UΔU+∂R∂IΔI.

Межі абсолютних похибок кожної прямо виміряної величини з урахуванням метрологічних характеристик вимірювальних приладів будуть:

Тоді межі максимальної абсолютної похибки опору

а межі відносної похибки опору

δR=±ΔRRвим⋅100%=±2,265Ом100Ом⋅100%=±2,265%≈±2,3%.

Якщо потрібно визначити межі похибок (максимальні значення), то значення похибок прямо виміряних величин враховують за модулем (тобто т. ч., щоб отримати найбільше значення з можливих).

Якщо потрібно знайти найбільш вірогідне значение похибки, то абсолютні похибки прямо виміряних величин підсумовують алгебраїчно (з урахуванням знаків). Тобто

Відповідь: R = (100,0 ± 2,3) Ом, δR = ±2,3%.

Приклад 2.

Для визначення електричної потужності, яка виділяється в активному опорі, були виміряні: напруга вольтметром класу 1,5 з межею діапазону вимірювання 150 В (відлік 120 В) і значення опору навантаження 20 Ом за допомогою одинарного мосту з відносною похибкою ± 0,2%. Визначити значення потужності на опорі і максимальні значення її абсолютної та відносної похибок. Внутрішні опори приладів не враховувати.

V: γкл = 1,5          1) Визначимо оцінку дійсного значення опосередкованої

Uнорм = 150 В         величини

Uвим = 120 В          P= U2R = Uвим2Rн=120220 = 14400 В220 Ом= 720 Вт

міст: δм = ± 0,2%        2) Обрахуємо абсолютну похибку шуканої величини

Rн = 20 Ом            ∆P = ∂(U2R)∂U ∆U + ∂(U2R)∂R∆R = 1R ∂(U2)∂U∆U+U2∂(1R)∂R∆R=

Р - ? ΔР - ?  δР -?                   = 1R 2UΔU + U2 (- 1R2)ΔR

3) Визначимо абсолютні похибки напруги та опору:

3.1) Абсолютну похибку напруги визначимо за метрологічними характе-ристиками вольтметра

γкл= ±∆UUнорм100% → ∆U=±γкл∙Uнорм100%=±1,5% ∙ 150B100%= ±2,25 B

3.2) Абсолютну похибку опору навантаження визначимо за характеристикою вимірювального одинарного мосту

δм=±∆Rн100% → ∆=∆R= ± δм∙ Rн100% = ±0,2% ∙ 20 Ом100%= ±0,04 Ом

Тепер підставимо дані в 2) і знайдемо вірогідне і максимальне значення абсолютної похибки опосередкованої величини

вірогідне: ∆P= 1R 2UΔU + U2 (- 1R2)ΔR =  (2 ∙ 120 В20 Ом 2,25 В -1202В2R2Ом20,04Ом)=

=(27В2Ом-1,44В2Ом)=25,56 Вт;

максимальне:±∆P=±( 1R2UΔU ˗ U2(- 1R2)ΔR) = ± (2 ∙ 120 В20 Ом 2,25 В+1202В2R2Ом20,04Ом)==±28,44Вт.

- Обрахуємо максимальне значення відносної похибки потужності

δP=±∆PP100%=±28,44Вт720Вт100%=±3,95%≈±4,0%

Запишемо результат вимірювання у вигляді  P = Pвим  ± ΔР, δР

Р = 720,0 Вт ± 28,4 Вт, δР = ±4,0%.

Ускладнемо задачу. Припустимо, що вольтметр має внутрішній опір, який дорівнює 30,00 кОм ± 0,05 кОм.

Розв’язання

Внутрішній опір вольтметра має бути врахований як опір, який паралельно підключений до опору навантаження.

Тоді оцінка дійсного значення потужності буде

P= U2Rеквівал= U2R∥ =U2RН⋅RVRН+RV =Uвим2RН+RVRН∙RV=1202В2(20+30000) Ом(20⋅30000)Ом ≈720,48Вт

Визначимо абсолютну похибку опосередкованої величини - потужності

а) максимальну похибку:

∆Р= ±∂U2RН+RVRН∙RV∂U∆U+∂U2RН+RVRН∙RV∂RН∆RН+∂U2RН+RVRН∙RV∂RV∆RV=

=±RН+RVRН∙RV∆U 2U-U2RV1+RVRH2∆RН-U2RHRН+1RV2∆RV==±20 Ом+30000 Ом20 Ом∙30000 Ом∙2∙120 В∙2,25 В+1202 В2 30000 Ом∙1+30000Ом202 Ом2 ∙0,04 Ом +1202 В220 Ом∙20+1Ом300002 Ом2∙0,05 Ом== ±0,00016+3,0001+0,00000252 Вт= ±3,00026252 Вт≈±3,0Вт

б) вірогідну похибку:

ΔР = 0,00016-3,0001-0,00000252 = -2,99994252 Вт≈±3,0Вт

Відносна похибка: δмакс =  ±(3,00 Вт / 720,48 Вт) 100% = ± 0,416389 % ≈ ±0,42%,

δвір =  ±(2,9999 Вт / 720,48 Вт) 100% = ± 0,416375 % ≈ ±0,42%.

Запишемо результат вимірювання у вигляді  P = Pвим  ± ΔР, δР

Рмакс = Рвір = 720,5 Вт ± 3,0 Вт, δР = ±0,4 %.

Приклад 3.

Визначити результат вимірювання напруги Uх на ланці кола ав (рис. 2), яка складається з послідовно з’єднаних міліамперметра мА, резистора R та стабілітро-на VD, а також абсолютну і відносну похибки результату вимірювання. Відомі параметри кола:

а) міліамперметр мА класу точності 0,5 з межею вимірювання 15 мА і вну-трішнім опором RА  = (1,80 ± 0,03) Ом, Iвим = 12 мА;

б) опір резистора R = (150 ± 1) Ом;

в) стабілітрон VD з напругою стабілізації Uст = (9,50 ± 0,02) В.

RА        R               VD

а            мА                                                 в

Uх

Рис. 2.

Розв’язання

1). Запишемо функціональну залежність: Uх = I (RА + R) + Uст.

Визначимо оцінку дійсного значення напруги на ланці ав:

Uх = Iвим (RА + R) + Uст  = 12·10-3 А (1,8 + 150) Ом + 9,5 В = 11,3216 В ≈ 11,3 В

2). Визначимо абсолютну похибку опосередкованої величини

ΔUх =±∂(I (RA + R) + Uст)∂I∆I+∂(I (RA + R) + Uст)∂RA∆RA+∂(I (RA + R) + Uст)∂R∆R+∂(I (RA + R) + Uст∂Uст∆Uст=± (RA + R) ∂I +0∂I∆I+I∙∂ (RA ) + 0+0∂RA∆RA+ I ∂( R) + 0 + 0)∂R∆R+ +∂Uст∂Uст∆Uст=±((RA + R)∙1∙∆I +I∙1∙∆RA+I∙1∙∆R+1∙∆Uст)

3). Визначимо абсолютні похибки величин-аргументів

∆I = ±γкл ∙ Iнорм100% =±0,5%∙15 мА100%= ±7,5∙10-5А = ±0,75 мкА,

а абсолютні похибки інших аргументів відомі:

∆RA=± 0,03 Ом, ∆R = ± 1Ом, ∆Uст =±0,02 В.

Тоді межі абсолютної похибки напруги

ΔUх = ±((1,8 + 150)Ом∙0,75∙10-6А+12∙10-3А∙0,03 Ом+12∙10-3А∙

∙1 Ом+0,02 В)= ±(0,00011385 +0,00036 +0,012 + 0,02)В= =±0,03247385 В ≈±0,03 В

4). Відносна похибка буде

δUX=±ΔUхUх100%= ±0,03247385 B11,3216 В100% =±0,2868309%≈±0,3% .

Запишемо результат вимірювання: Uх = (11,32 ± 0,03) В, δUX = ± 0,30 %.

Задачі для самостійної роботи

Гр. 310-312

1. Визначити оцінку дійсного значення потужності, яка розсіюється на резис-торі, її максимальні абсолютну і відносну похибки, якщо омметром класу точнос-ті 0,5/1,0 в діапазоні вимірювання 0…100 Ом отримано значення Rвим = 62,15 Ом, а падіння напруги на цьому резисторові виміряно вольтметром класу точності 1,5 з верхнею границею вимірювання 30 В і дорівнює Uвим = 22 В.

2. Опір Rх складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів, які мають такі значення опорів: R1 = (220 ± 10) Ом; R2 = (352 ± 2) Ом; R3 = (50,5 ± 0,5) Ом. Оцінити дійсне значення опору Rх та його максимальну похибку в абсолютній і відносній формі.

Гр. 319

1. Визначити оцінку дійсного значення, абсолютну і відносну похибки результату вимірювання опору резистора, що був виміряний методом амперметра – вольтметра в нормальних умовах, якщо показання амперметра класу точності 2,5 з верхньою границею діапазона вимірювання 50 мА отримали 42,5 мА, а показання вольтметра класу точності 0,5/1,0 і границею діапазона вимірювання 15 В склало 12,2 В. Внутрішні опори приладів не враховувати.

2. Вимірювання опору Rx (Rx як функція від 3-х аргументів Rx = f(R1, R2, R3)) здійснювали за допомогою одинарного мосту постійного струму, в якому при умові рівноваги  отримали такі результати: R1вим = (100,000,05) Ом,          R2вим = (220,000,06) Ом, R3вим = (110,000,04) Ом. Визначити опір резистора Rх і можливі найбільші абсолютну та відносну похибки вимірювання Rx .

Гр. 318

1. Визначити оцінку дійсного значення, абсолютну і вдносну похибки результату вимірювання опору резистора, що був виміряний методом амперметра – вольтметра в нормальних умовах, якщо показання амперметра класу точності 2,5/1,5 з верхньою границею діапазона вимірювання 20 мА отримали 12,8 А, а показання вольтметра класу точності 1,5 з верхньою границею діапазона вимірю-вання 10 В склало 9,4 В. Врахувати внутрішній опір приладів: амперметра 5,5 Ом, а вольтметра 95 кОм.

2. Вимірювання опору Rx здійснювали за допомогою одинарного мосту постійного струму, в якому при умові рівноваги  отримали такі результати: R1вим = (85,20,4) Ом, R2вим = (122,00,5) Ом, R3вим = (42,60,2) Ом. Визначити опір резистора Rх і можливі найбільші абсолютну та відносну похибки вимірювання Rx .