- Практичне заняття №8.

- Тема: Багатократні прямі вимірювання.

- Визначення систематичної похибки, об’єму вибірки, довірчої вірогідності

Випадкові похибки є похибками, в появі кожної з яких не спостерігається якої-небудь закономірності. Випадкові похибки неминучі і неусувні і завжди присутні в результаті вимірювання. Вони викликають розсіяння результатів при багато-кратному і досить точному вимірі однієї і тієї ж величини за незмінних умов, за допомогою одного і того ж вимірювального пристрою одним і тим же оператором, викликаючи відмінність в останніх значущих цифрах.

Отже, під випадковою величиною розуміють числовий результат експери-менту з випадковим результатом х1, х2, х3, …, хn. Кожна випадкова похибка виникає в результаті дії багатьох чинників, кожен з яких сам по собі не чинить значного впливу на результат, але сумарна їх дія може викликати помітні похибки.

Оскільки випадкові похибки не піддаються виключенню з результатів вимірю-вання, то при розгляді їх впливу на результат вимірювання завдання зводиться до вивчення властивостей сукупностей результатів окремих спостережень. Передбачити результат окремого спостереження і виправити його введенням поправки неможливо. Можна лише з певною долею упевненості стверджувати, що істинне значення вимірюваної величини знаходиться в межах розкиду результатів спостережень від хmin та хmax, хmin ≤ хi ≤ хmax, де хmin – нижня межа розкиду; хmax – верхня межа розкиду.

Для вивчення властивостей випадкових похибок у великих сукупностях використовуються методи теорії імовірності і математичної статистики. Ці методи застосовні і для невиключених систематичних складових.

Випадковою називають таку величину, яка в результаті досліду може прийняти те або інше значення, невідомо заздалегідь, яке саме. Безліч значень випадкової величини може бути кінцевою або рахунковою – дискретна випадкова величина.

Наприклад, кількість бракованих деталей в партії, кількість виробів узятих на випробування, кількість цукерок в кілограмі. У інших ситуаціях випадкова вели-чина набуває будь-якого значення з деякого проміжку – це безперервна випадкова величина. Наприклад: довжина відрізку лінії, інтервал температури, відхилення розміру виготовленої деталі від норми, похибка вимірювання, величина відхи-лення від норми.

У метрології використовуються закони розподілу щільності імовірності випад-кової величини. Законом розподілу випадкової величини називається всяке співвідношення, що встановлює зв’язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідною ним імовірністю. Про випадкову величину говорять, що

вона підпорядкована цьому закону розподілу.

Закон розподілу може бути заданий в різній формі. Мають місце в практичних ситуаціях закони розподілу: з дискретних – біномінальний і розподіл Пуассона.

з безперервних:

– нормальний розподіл (розподіл Гауса);

– експоненціальний розподіл;

– розподіли, використовувані в статистичних розрахунках: ꭓ-квадрат, Стьюден-та, Фішера;

– трапецеїдальний розподіл;

– двомодальний розподіл;

– рівномірний розподіл.

Для вивчення розподілу випадкових величин користуються рядом числових характеристик: мір центральної тенденції, мір мінливості, форми кривої розподі-лу.

До характеристик мір центральної тенденції відносяться:

– математичне очікування задає положення кривої на числовій осі;

– мода Мо – числове значення з множини вимірювання, яке зустрічається найчастіше;

– медіана Ме – значення, яке ділить впорядковану множину даних навпіл, так що одна половина значень менше медіани, а інша більше.

До характеристик мір мінливості відносяться:

– розкид вибірки або розмах R вказує на діапазон мінливості значень;

– дисперсія Dx – сума квадратів відхилень випадкової величини від її матема-тичного очікування. Дисперсія вимірюється в квадратах початкових одиниць;

– середньоквадратичним відхиленням (СКВ) випадкової величини називають додатне значення квадратного кореня з дисперсії. Середньоквадратичне відхи-лення вимірюється в тих же одиницях, що і сама величина х і її середнє значення.

Форми кривої розподілу:

– асиметрія AS – міра відхилення графіка розподілу частот від симетричного виду відносно середнього значення;

– ексцес ЕS – міра плосковершинності або шпилястості графіка розподілу виміряної ознаки.

Груба похибка або промах – це похибка результату окремого вимірювання, що входить в ряд вимірювання, яка для цих умов різко відрізняється від інших результатів цього ряду. Джерелами грубих похибок можуть бути:

– різкі зміни умов вимірювання;

– несправність засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

– помилки оператора (неправильно вибрано ЗВТ, неправильний запис резуль-тату вимірювання).

При одноразових вимірах виявити промах неможливо. Для зменшення імовір-ності появи промахів вимірювання проводять два-три рази і за результат прийма-ють середнє арифметичне (САЗ) отриманих значень.

При багатократних вимірах грубі похибки можуть сильно перекрутити довір-чий інтервал, тому їх необхідно виключити з серії вимірювання і перерахувати па-раметри розподілу. При багатократних вимірах для виявлення промахів викорис-товують статистичні критерії, заздалегідь визначивши, якому виду розподілу відповідає результат вимірювання.

Критерій 3σ застосовується для результатів вимірювання, розподілених за нормальним законом. За цим критерієм вважається, що результат, що виникає з імовірністю α ≤ 0,003 малоймовірний і його можна вважати промахом.

Р=0,997, α≤0,003.

Сумнівний результат хi  відкидається, якщо | xi - ̅x | > 3σ.

Цей критерій надійний при числі вимірювань n ≥ 20…50.

При n > 20 обчислюють зміщену оцінку СКВ  σx= i=1nxi-Mx2n.

Критерій згоди Романовського використовується для оцінки того, наскільки емпіричний (отриманий на практиці) розподіл випадкової величини відповідає теоретичному нормальному розподілу.

Критерій Романовського застосовують, якщо число вимірювань n > 20. Тоді обчислюється відношення x- xiσi= β.  Якщо β ≥ βт, то результат xi вважається промахом і відкидається.

При n < 20 обчислюють незміщену оцінку СКВ σx= i=1nxi-Mx2n-1.

В таблиці представлені значення βт

Таблиця  – Значення критерію Романовського

| α/Р | n = 4 | n = 6 | n = 8 | n = 10 | n = 12 | n = 15 | n = 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01/0,99 | 1,73 | 2,16 | 2,43 | 2,62 | 2,75 | 2,90 | 3,08 |
| 0,02/ 0,98 | 1,72 | 2,13 | 2,37 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,96 |
| 0,05/0,95 | 1,71 | 2,10 | 2,27 | 2,41 | 2,52 | 2,64 | 2,78 |
| 0,10 /0,90 | 1,69 | 2,00 | 2,17 | 2,29 | 2,39 | 2,49 | 2,62 |

Розглянемо приклад. При діагностуванні паливної системи автомобіля резуль-тати п’яти вимірювань витрати палива на кожні 100 км склали: 22, 26, 28, 24, 48 літрів. α = 0,01.

Обчислимо САЗ: x= 22+26+28+24+485 = 29,6 л.

СКВ буде:  σ= 22-29,62+ 26-29,62+ 28-29,62+24-29,62+ 48-29,62 5-1=

=57,76+12,96+2,56+31,36+338,56 4= 443,2 4=10,5261≈10,52 л.

β= 29,6-4810,52 = 1,749 ≈ 1,75 ;  βт=1,945 (α/Р = 0,01/0,99; n = 5).

1,749 < 1,945. Критерій свідчить про те, що останній результат не є промахом.

Перевіримо за критерієм 3σ:  | 29,6 – 48 | = 18,4; 3σ = 3· 10,52 = 31,56.

18,4 < 31,56 – останній результат не є промахом.

(Ігнаткін В.У. Основи метрології: [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. У. Ігнат-кін, О. В. Томашевський, В. М. Матюшин – Електрон. дані. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-205-1).

Приклад 1. Похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілені за нормальним законом, причому систематична складова дорівнює нулю, а середнє квадратичне відхилення (СКВ) S випадкової складової похибки дорівнює 50 мВ. Визначити вірогідність того, що оцінка результатів вимірюван-ня відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 120 мВ.

Розв’язання

Відповідно визначенню довірчої вірогідності

При симетричному інтервалі похибок (Δ = ±120 мВ, тобто Δ2 = +120 мВ і Δ1 = = -120 мВ та ) довірча вірогідність буде

Скориставшись таблицею значень нормованої функції Лапласа, отримаємо

Приклад 2. Похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілені за нормальним законом, причому систематична складова дорівнює  а СКВ випадкової складової похибки дорівнює  Визначити вірогідність того, що результат вимірювання відрізняється від дійсного значення напруги не більш ніж на 100 мВ.

Розв’язання

Якщо визначена систематична складова похибки, то необхідно внести поправку і отримати виправлений результат вимірювання:

Після введення поправки границя інтервалу зменшится на величину систе-матичної складової. Для визначення шуканої вірогідності скористаємось функці-єю Лапласа в інтервалі від 0 до 70 мВ:

Pдов=PU-Uдійсне≤70=2Ф7050=2Ф(1,4)=2·0,41924 ≈ 83,8%.

Приклад 3. Похибки результатів спостережень при вимірюванні сили струму амперметром розподілені за нормальним законом, причому СКВ випадкової складової похибки дорівнює 20 мА, а систематичною складовою (за апостеріор-ною інформацією) можна знехтувати.

Визначити кількість незалежних вимірювань, які потрібно зробити, щоб хоча б для одного з них похибка не перевищувала ± 5 мА з вірогідністю 0,95.

Розв’язання

Вірогідність того, що хоча б для одного вимірювання похибка не перевищить

±5 мА, є такою:

Вірогідність того, що при незалежних вимірюваннях жодне з них не включає похибки, більшої за  ± 5 мА, буде:

З іншої сторони, ця ж вірогідність не може бути більшою за

отже, , звідки

Так як число вимірювань  може бути тільки цілим, то

Приклад 4. Похибки результатів випадкових спостережень при вимірювані сили струму розподілені рівномірно в інтервалі від -1 до + 3 мА. Визначити  систематичну похибку результату вимірювання, СКВ результату вимірювання і вірогідність того, що виправлений результат вимірювання відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 2 мА.

Розв’язання

Враховуючи, що для рівномірного розподілу похибок повна вірогідність появи похибок у вказаному інтервалі визначається як

і

і знайдемо щільність розподілу:

Абсолютну систематичну похибку  та СКВ  обрахуємо у відповідності до їх визначення за формулами

Довірчу вірогідність визначимо, скориставшись формулою

Значення нормованої функції Лапласа

Зверніть увагу! Всі значення нормованої функції Лапласа менші за 0,5 (тобто  0,...)

| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00000 | 0,00399 | 0,00798 | 0,01197 | 0,01595 | 0,01994 | 0,02392 | 0,02790 | 0,03188 | 0,03586 |
| 0,1 | 03983 | 04380 | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07535 |
| 0,2 | 07926 | 08317 | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409 |
| 0,3 | 11791 | 12172 | 12552 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173 |
| 0,4 | 15542 | 15910 | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18793 |
| 0.5 | 19146 | 19497 | 19847 | 20194 | 20540 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240 |
| 0,6 | 22575 | 22907 | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490 |
| 0,7 | 25804 | 26115 | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524 |
| 0,8 | 28814 | 29103 | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327 |
| 0,9 | 31594 | 31859 | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891 |
| 1,0 | 34134 | 34375 | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214 |
| 1,1 | 36433 | 36650 | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298 |
| 1,2 | 38493 | 38686 | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147 |
| 1,3 | 40320 | 40490 | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774 |
| 1,4 | 41924 | 42073 | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189 |
| 1,5 | 43319 | 43448 | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408 |
| 1,6 | 44520 | 44630 | 44738 | 44845 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449 |
| 1,7 | 45543 | 45637 | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327 |
| 1,8 | 46407 | 46485 | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062 |
| 1,9 | 47128 | 47193 | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670 |
| 2,0 | 47725 | 47778 | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169 |
| 2,1 | 48214 | 48257 | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574 |
| 2,2 | 48610 | 48645 | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899 |
| 2,3 | 48928 | 48956 | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158 |
| 2,4 | 49180 | 49202 | 49224 | 49245 | 49266 | 49286 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361 |
| 2,5 | 49379 | 49396 | 49413 | 49430 | 49446 | 49461 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520 |
| 2,6 | 49534 | 49547 | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643 |
| 2,7 | 49653 | 49664 | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49736 |
| 2,8 | 49744 | 49752 | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807 |
| 2,9 | 49813 | 49819 | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 490861 |

Задачі для гр. 310-312

1. Результати багатократних спостережень при вимірюванні потужності ваттметром містять випадкову складову похибки, яка розподілена за нормальним законом з СКВ Визначити вірогідність, з якою похибка результату вимірювання потужності перевищить значення, яке дорівнює 150 мВт, якщо

2. Обраний принцип вимірювання забезпечує вимірювання діаметру деталей з відносним СКВ  Приймаючи розподілення випадкових похибок рівно-мірним, визначити частоту появи деталей, діаметр яких буде відрізнятись від  середнього значення  більш ніж на ± 2 %.

3. Для партії однотипних валиків контролюють діаметр і отримали СКВ, яке дорівнює розподілення випадкових відхилень прийнято нормальним. Визначити мінімальний об’єм партії (кількість деталей), при якому можуть траплятися деталі з відхиленням від середнього значення більш ніж 25 мкм.

- Похибки результатів випадкових спостережень при вимірювані сили струму розподілені рівномірно в інтервалі від -0,5 до +0,8 мА. Визначити  систематичну похибку результату вимірювання, СКВ результату вимірювання і вірогідність того, що виправлений результат вимірювання відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 1 мА.

Задачі для гр. 318

- Результати багатократних спостережень при вимірювані сили струму ам-перметром містять випадкову складову похибки, яка розподілена за нормальним законом з СКВ Визначити вірогідність, з якою похибка результату вимірювання сили струму перевищить 10 мА.

2. Випадкові похибки при багатократних вимірюваннях опору резистора розподілені за нормальним законом, Δсист = 0, а СКВ результату вимірювання  Визначити кількість незалежних вимірювань для того, що хоча б для одного з них похибка  перевищила  ± 5 Ом з довірчою вірогідністю Рдов = 0,98.

3. При вимірюванні маси зразків застосований метод забезпечив СКВ випадкової складової похибки вимірювання  Визначити, яку кількість  зразків із партії потрібно взяти для зважування, якщо придатними визнаються зразки з масою від 0,098 кг до 0,100 кг. Вірогідність помилки при прийнятті рішення не повинна перевищувати  5%.

4. Встановлено, що випадкові складові похибки вимірювального каналу (частина вимірювальної системи) контролю напруги розподілені за нормальним законом, причому 90% похибок знаходяться в інтервалі ± 75 мВ. Визначити вірогідність того, що похибка вимірювального каналу не перевищить ± 100 мВ.

Задачі для гр. 319, 319ful

1. Результати багатократних спостережень при вимірюванні напруги мілі-вольтметром мають випадкову складову похибки, яка розподілена за  нормаль-ним законом з СКВ та систематичною складовою похибки  Визначити вірогідність того, що результат вимірювання напруги перевищить дійсне значення не більш ніж на 200 мВ.

2. За результатом повірки омметра встановлено, що 70% випадкових складових похибки результатів спостережень не перевищує  ± 20 Ом. Будемо вважати, що випадкові відхилення результатів спостережень розподілені за нормальним законом з нульовим математичним очікуванням. Визначити середню квадратичну похибку результату вимірювання.

3. Допустиме відхилення температури сталі при випуску з печі не повинно перевищувати ± 10° С від завданого значення. СКВ випадкової складової похиб-ки, яка розподілена за нормальним законом, складає  а систематична ̶   Визначити вірогідність, за якою результат вимірювання температури не перевищить межі завданого інтервалу.

4. Випадкова складова похибки результатів спостережень при вимірюванні напруги розподілена за рівномірним законом з СКВа систематична складова дорівнює  Визначити вірогідність того, що результат ви-мірювання напруги Uизм = 8,5 В відрізняється від дійсного значення не більш ніж на ± 100 мВ.