Практично-лабораторна робота №1

на тему: Багаторазові (багатократні) прямі, рівні за точністю, вимірювання

Точкові та інтервальні оцінки дійсного значення ФВ

Студента(-ки) _____гр. __________________

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

- Визначити оцінку дійсного значення – точкову оцінку математичного очікування як середнє арифметичне значення (САЗ), яке буде прийняте за результат багатократного вимірювання:

(1)

2. Розрахувати значення випадкових відхилень результатів окремих спостережень Ri від САЗ і записати їх в таблицю:

.		                                 (2)

Таблиця 1

| Rі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vі)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

де (vі)2 = νi2 – квадрати випадкових відхилень.

3. Визначити остаточну випадкову похибку як  i=0nvi→0.

4. Визначити точкову оцінку середнього квадратичного відхилення (СКВ) результатів спостережень:

SRi=+inνi2n-1=+in(Ri-Ri)2n-1	                                	(3)

5. Перевірити вибірку на наявність грубих помилок (промахів) при вимірюваннях за критеріями «3-х сігм» і Смірнова. Якщо у вибірці буде знайдено промахи, їх треба вилучити із вибірки і оцінки (за формулами 1-4) перерахувати.

5.1. Критерій «3-х сігм» застосовують для виявлення грубих помилок з вірогідністю  0,9973 (або 99,73%), однак, легко можна здійснити помилку 2-го роду: прийняти промах за правильний результат. Також цей критерій застосовують при відсутності табульованих інших критеріїв. Наприклад Граббса, Смірнова та ін.

Згідно цього критерію необхідно порівняти випадкове відхилення, яке є найбільшим за модулем з потроєним значенням СКВ результатів спостережень. Якщо  |viмах| > 3·S(Ri).

5.2. За критерієм Смірнова необхідно також визначити найбільше за значенням випадкове відхилення, узяте по модулю, і розділити на значення СКВ, а потім порівняти з допустимим значенням , яке потрібно обрати із таблиці статистики Смірнова у відповідності до завданої  довірчої вірогідності Рдов та числа спостережень n (див. таблицю 2):

(4)

Якщо виявлено промах за критерієм Смірнова, то рекомендовано перевірити найближчі до нього значення. Якщо визначені промахи, то ці результати спостере-жень є недостеменними і повинні бути видаленими з вибірки, а оцінки САЗ та СКВ - перераховані.

6. Обрахувати точкову оцінку СКВ результату вимірювання.

Якщо були промахи, їх потрібно вилучити із вибірки, перерахувати оцінки САЗ і СКВ і в формулу (5) підставити значення оновлені (СКВ та n), тобто без промахів. Якщо промахів не виявилось, то значення  S(Ri) та n ті ж самі.

S(R)=S(Ri)n=1n(n-1)i=1n(Ri-R)2.	            	  (5)

7. Визначити довірчі межі ε випадкової похибки результату вимірювання:

ε=±tРдов·SR,                                                     (6)

де tРдов - коефіцієнт, який обирають з таблиці статистики Стьюдента за значен-ням довірчої вірогідності Рдов  та числа ступенів свободи  k = n – 1 (див. табл.3).

8. Записати результат вимірювання у вигляді:  R=R±ε , Pдов=____, n=____.

(Точкова та інтервальна оцінки повинні бути округлені з однаковою кількістю значущих цифр; починати округлення з інтервальної оцінки).

Практично-лабораторна робота №1 (завдання)

на тему: Багаторазові (багатократні) прямі вимірювання

Точкові та інтервальні оцінки дійсного значення ФВ

Завдання.

Отримано n-у кількість вибіркових результатів вимірювань електричного опору Ri  (тобто вибірка об’ємом  n = 12). Потрібно за результатами вибірки оцінити дійсне значення ФВ - точкову оцінку та інтервальну оцінку - довірчий інтервал.

Для багатократних випадкових вимірювань оцінка дійсного значення розраховується за припущенням, що ці випадкові значення розподілені за нормальним законом.

При розрахунках оцінок залишати значимих цифр на одну-дві більше, ніж наведено в результатах вимірювань. Округляти - кінцеві результати (п. 8)

Варіанти завдання:

№1 – Добровецький Д., №2 – Божонок Р., №3 – Козак К., №4 – Пасніченко М., №5 – Терещенко А., №6 – Абіякіна А., №7 – Боярський С., №8 – Аргудяєва Т., №9 – Богданов С., №10 – Зубова Д., №11 – Лєсніков А., №12 – Руденко В., №13 – Сафонов П., №14 – Ткачук О.,

№15 – Шевченко Д., №16–Гавран Є., №17 – Ієвлева Д.,  №18 – Мальківська К., №19 – Шльомка К., №23 - Ткалич Д.

вар. №20 – Пушкар В., Овсянніков П., Запара Г.,

вар. №21 – всі інші студ. 319гр., №22 – всі інші студ. 318 гр.

Таблиця 1. Результати багатократних спостережень

| № | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Pдов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231,2 | 231,5 | 231,0 | 231,6 | 231,1 | 231,3 | 231,2 | 231,5 | 230,9 | 230,9 | 231,7 | 232,4 | 0,90 |
| 2 | 120,5 | 120,9 | 120,1 | 120,9 | 120,6 | 120,7 | 120,3 | 120,5 | 120,2 | 122,3 | 120,1 | 120,0 | 0,95 |
| 3 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,5 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,8 | 0,99 |
| 4 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0,97 | 0,80 |
| 5 | 10,3 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 0,98 |
| 6 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 0,95 |
| 7 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 0,95 |
| 8 | 7,01 | 7,02 | 7,10 | 7,05 | 7,07 | 7,03 | 7,03 | 7,05 | 7,08 | 7,05 | 7,10 | 7,09 | 0,90 |
| 9 | 14,05 | 14,07 | 14,10 | 14,08 | 14,07 | 14,05 | 14,03 | 14,10 | 14,07 | 14,05 | 14,08 | 14,07 | 0,80 |
| 10 | 400,1 | 400,8 | 401,1 | 401,2 | 400,7 | 400,8 | 400,7 | 400,3 | 400,5 | 400,4 | 400,5 | 400,6 | 0,95 |
| 11 | 200,5 | 200,8 | 200,9 | 200,7 | 200,5 | 200,3 | 200,4 | 200,3 | 200,1 | 200,2 | 200,1 | 200,0 | 0,98 |
| 12 | 110,5 | 111,1 | 111,0 | 110,8 | 110,7 | 110,5 | 110,6 | 111,1 | 111,0 | 110,7 | 110,5 | 110,6 | 0,80 |
| 13 | 220,5 | 220,8 | 220,9 | 220,1 | 220,3 | 220,4 | 220,7 | 220,5 | 220,9 | 220,8 | 220,7 | 220,1 | 0,90 |
| 14 | 151 | 152 | 151 | 154 | 153 | 152 | 150 | 149 | 150 | 151 | 150 | 152 | 0,95 |
| 15 | 330,1 | 329,3 | 329,5 | 329,8 | 329,7 | 329,8 | 329,5 | 329,6 | 330,0 | 330,2 | 330,1 | 330,6 | 0,95 |
| 16 | 150,1 | 150,0 | 150,2 | 150,1 | 150,4 | 149,8 | 149,9 | 150,0 | 150,3 | 150,4 | 150,0 | 149,6 | 0,80 |
| 17 | 180,5 | 181,1 | 181,2 | 180,7 | 180,6 | 180,5 | 181,0 | 181,2 | 181,1 | 180,9 | 180,7 | 181,0 | 0,90 |
| 18 | 130 | 131 | 132 | 130 | 129 | 129 | 130 | 131 | 131 | 132 | 129 | 128 | 0,95 |
| 19 | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 26,9 | 26,8 | 27,1 | 27,2 | 27,1 | 26,9 | 26,9 | 27,1 | 0,98 |
| 20 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,99 |
| 21 | 240,2 | 241,0 | 242,1 | 241,8 | 241,9 | 241,7 | 240,1 | 240,5 | 240,3 | 241,0 | 241,4 | 240,0 | 0,80 |
| 22 | 20,1 | 20,3 | 20,2 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,5 | 20,1 | 20,3 | 0,95 |
| 23 | 161 | 163 | 162 | 163 | 161 | 160 | 162 | 165 | 164 | 162 | 163 | 163 | 0,90 |
| 24 | 198 | 197 | 195 | 202 | 203 | 204 | 201 | 205 | 203 | 200 | 201 | 200 | 0,99 |
| 25 | 5,15 | 5,25 | 5,15 | 4,95 | 5,05 | 5,15 | 5,05 | 5,09 | 4,97 | 5,22 | 5,19 | 5,17 | 0,90 |
| 26 | 10,01 | 10,05 | 10,03 | 10,05 | 10,03 | 10,02 | 10,05 | 10,03 | 10,02 | 10,01 | 10,02 | 10,01 | 0,95 |
| 27 | 149,7 | 149,1 | 149,5 | 149,9 | 150,1 | 150,2 | 150,7 | 150,2 | 150,0 | 149,8 | 149,7 | 150,3 | 0,90 |

Як визначити коефіцієнт за таблицями статистик Смірнова та Стьюдента:

1) визначити  n або k: k = n – 1  (1-й стовпчик таблиць), 2) визначити Pдов (значення задано в таблиці 1), 3) на перетині строки та стовпця визначити коефіцієнт.

Для варіантів, в яких  Pдов = 80%, тільки при перевірці на наявність промахів обирати коефіцієнт з Pдов = 90%. Для варіантів, в яких  Pдов = 98%, тільки при перевірці на наявність промахів обирати коефіцієнт з Pдов = 99%.

Pдов + q = 1 (або 100%, якщо Pдов і q завдані у %).

Таблиця 2 – Статистика Смірнова

| ##### n | ##### q = 0,10 (Pдов = 0,90) | ##### q = 0,05 (Pдов = 0,95) | ##### q = 0,01 (Pдов = 0,99) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 3 | ##### 1,15 | ##### 1,15 | ##### 1,15 |
| ##### 4 | ##### 1,42 | ##### 1,46 | ##### 1,49 |
| ##### 5 | ##### 1,60 | ##### 1,67 | ##### 1,75 |
| ##### 6 | ##### 1,73 | ##### 1,82 | ##### 1,94 |
| ##### 7 | ##### 1,83 | ##### 1,94 | ##### 2,10 |
| ##### 8 | ##### 1,91 | ##### 2,03 | ##### 2,22 |
| ##### 9 | ##### 1,98 | ##### 2,11 | ##### 2,32 |
| ##### 10 | ##### 2,03 | ##### 2,18 | ##### 2,41 |
| ##### 11 | ##### 2,09 | ##### 2,23 | ##### 2,48 |
| ##### 12 | ##### 2,13 | ##### 2,29 | ##### 2,55 |
| ##### 13 | ##### 2,17 | ##### 2,33 | ##### 2,61 |
| ##### 14 | ##### 2,21 | ##### 2,37 | ##### 2,66 |
| ##### 15 | ##### 2,25 | ##### 2,41 | ##### 2,70 |
| ##### 16 | ##### 2,28 | ##### 2,44 | ##### 2,75 |
| ##### 17 | ##### 2,31 | ##### 2,48 | ##### 2,78 |
| ##### 18 | ##### 2,34 | ##### 2,50 | ##### 2,82 |
| ##### 19 | ##### 2,36 | ##### 2,53 | ##### 2,85 |
| ##### 20 | ##### 2,38 | ##### 2,56 | ##### 2,88 |
| ##### 21 | ##### 2,41 | ##### 2,58 | ##### 2,91 |
| ##### 22 | ##### 2,43 | ##### 2,60 | ##### 2,94 |
| ##### 23 | ##### 2,45 | ##### 2,62 | ##### 2,96 |
| ##### 24 | ##### 2,47 | ##### 2,64 | ##### 2,99 |
| ##### 25 | ##### 2,49 | ##### 2,66 | ##### 3,01 |
| ##### 30 | ##### 2,70 | ##### 2,93 | ##### 3,40 |
| ##### 40 | ##### 2,79 | ##### 3,02 | ##### 3,48 |
| ##### 50 | ##### 2,86 | ##### 3,08 | ##### 3,54 |

Таблиця 3 – Статистика розподілення Стьюдента

k = n – 1 – число ступенів свободи

| k\Pдов | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.08 | 6.31 | 12.71 | 31.82 | 63.66 | 127.32 | 636.62 |
| 2 | 1.89 | 2.92 | 4.30 | 6.93 | 9.53 | 14.09 | 31.60 |
| 3 | 1.64 | 2.35 | 3.18 | 4.54 | 5.84 | 7.45 | 12.94 |
| 4 | 1.53 | 2.13 | 2.78 | 3.75 | 4.60 | 5.60 | 8.61 |
| 5 | 1.48 | 2.02 | 2.57 | 3.37 | 4.03 | 4.77 | 6.86 |
| 6 | 1.44 | 1.94 | 2.45 | 3.14 | 3.71 | 4.32 | 5.96 |
| 7 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 3.00 | 3.50 | 4.03 | 5.41 |
| 8 | 1.40 | 1.86 | 2.31 | 2.90 | 3.36 | 3.83 | 5.04 |
| 9 | 1.38 | 1.83 | 2.26 | 2.82 | 3.25 | 3.69 | 4.78 |
| 10 | 1.37 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.17 | 3.58 | 4.59 |
| 11 | 1.36 | 1.80 | 2.20 | 2.72 | 3.11 | 3.50 | 4.44 |
| 12 | 1.36 | 1.78 | 2.18 | 2.68 | 3.06 | 3.43 | 4.32 |
| 13 | 1.35 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 4.22 |
| 14 | 1.34 | 1.76 | 2.15 | 2.62 | 2.98 | 3.33 | 4.14 |
| 15 | 1.34 | 1.75 | 2.13 | 2.60 | 2.95 | 3.29 | 4.07 |
| 16 | 1.34 | 1.75 | 2.12 | 2.58 | 2.92 | 3.25 | 4.02 |
| 17 | 1.33 | 1.74 | 2.11 | 2.57 | 2.90 | 3.22 | 3.97 |
| 18 | 1.33 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 2.88 | 3.20 | 3.92 |
| 19 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.54 | 2.86 | 3.17 | 3.88 |
| 20 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.53 | 2.85 | 3.15 | 3.85 |
| 21 | 1.32 | 1.72 | 2.08 | 2.52 | 2.83 | 3.14 | 3.82 |
| 22 | 1.32 | 1.72 | 2.07 | 2.51 | 2.82 | 3.12 | 3.79 |
| 23 | 1.32 | 1.71 | 2.07 | 2.50 | 2.81 | 3.10 | 3.77 |
| 24 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.49 | 2.80 | 3.09 | 3.75 |
| 25 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.48 | 2.79 | 3.08 | 3.73 |
| 26 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.48 | 2.78 | 3.07 | 3.71 |
| 27 | 1.31 | 1.70 | 2.05 | 2.47 | 2.77 | 3.06 | 3.69 |
| 28 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.67 |
| 29 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.76 | 3.04 | 3.66 |
| 30 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.75 | 3.03 | 3.65 |
| 40 | 1.30 | 1.68 | 2.02 | 2.42 | 2.70 | 2.97 | 3.55 |
| 60 | 1.30 | 1.67 | 2.00 | 2.39 | 2.66 | 2.91 | 3.46 |
| 90 | 1.29 | 1.66 | 1.98 | 2.36 | 2.62 | 2.86 | 3.37 |
| 120 | 1.28 | 1.64 | 1.96 | 2.33 | 2.58 | 2.81 | 3.29 |

Задачі для самостійної роботи

Гр. 310, 311,312

Задача. Отримано оцінки дійсного значення у вигляді САЗ (середнього арифметичного) та СКВ (середнє квадратичне відхилення) маси гири за результатами 16 вимірювань.    та

Оцінити межі довірчого інтервалу з вірогідністю 0,90 і 0,98.

Гр. 318

Задача. За результатами 12 вимірювань ємності конденсатора обраховані оцінки САЗ та СКВ результату вимірювання, значення яких дорівнює:   та .

Оцінити межі довірчого інтервалу з вірогідністю 0,80 і 0,95. Округлити результати, враховуючи, що номінальне значення ємності 3,12 мкФ.

Гр. 319

Задача. За результатами 15 спостережень було визначено довірчий інтервал результату вимірювання тиску с довірчою вірогідністю 0,80:

Визначити межі довірчого інтервалу з Рдов = 0,90 і Рдов = 0,99.

Задача для студентів всіх груп

Задача. Визначити точкову та інтервальну (симметричні межі довірчого інтервалу) оцінки результату вимірювання температури (t, °С), отриманої за допомогою термо-електричного термометра, за такими результатами: 22,15; 22,40; 22,37; 22,32; 22,33; 22,18; 22,18; 22,20. Вважаємо, що термо-ЕРС (термо-електрорушійна сила) є випадковою величиною, її значення розподілені за усіченим нормальним законом (розподілення Стьюдента), а рівень значимості прийняти 10% (гр. 310, 311, 312),  5% (гр.318), 1% (гр.319).