Практично-лабораторне заняття №2.1

На тему: Багатократні прямi вимірювання, різні за точністю

Cтудента (-ки) _____ гр. _________________

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

Таблиця 1. Вхідні дані

| № виб. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1). Визначити оцінку дійсного значення результатів спостережень кожної вибірки як середнє арифметичне значення (САЗ) випадкових величин R1,R3:

Rj=i,jn,mRijn,i=1...n,j=3,       	                          (1)

де  n – кількість спостережень в ряду (10…12), m - кількість вибірок (m = 3).

2). Найти випадкові відхилення результатів спостереження від САЗ і квадрати випадкових відхилень:

vij=Rij-Rj,                                                        (2)

де i – результат у вибірці (10, 11 або 13 значень),  j = 3 – кількість вибірок. Результати записати в Таблицю 2 і Таблицю 3.

Таблиця 2. Випадкові відхилення

| № виб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 3. Квадрати випадкових відхилень

| № виб. | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3). Визначити оцінку середнього квадратичного відхилення (СКВ) результатів спостережень S(R1), S(R2), S(R3):

S(Rj) = +i=1,j=1n,mvij2n-1		          		         (3)

4) Перевірити вибірки на наявність грубих помилок (промахів) в кожній вибірці за критерієм Граббса.

За критерієм Граббса порівнюють співвідношення випадкової похибки максимального значення, поділене на СКВ, з допустимим значенням.  Для цього необхідно взяти найбільше за значенням (по модулю) випадкове відхилення і розділити на значення СКВ відповідної вибірки, а потім порівняти з допустимим значенням tГр, яке потрібно обрати із таблиці статистики Граббса (таблиця 4) у відповідності до рівня значимості q (визначається по заданій довірчій вірогід-ності Рдов , їх сума складає 1) та числа спостережень nі .

(4)

Якщо виявлено промах, то такий результат є недостовірним або помилковим,  його треба вилучити з вибірки та повторити обрахування за п.п. 1) – 3). При цьому повторно перевіряти на наявність промахів не треба.

5) Визначити оцінки дисперсії та СКВ результатів багатократних вимірювань  DR1, DR2, DR3, SR1, SR2, SR3:

DRj=S2Rj=S2Rjn		                         (5)

6) Перевірити, якого характеру розбіжність мають САЗ вибірок – систематич-ну або випадкову – за Т-критерієм. Якщо різниця між найбільшим і найменьшим середніми арифметичними значеннями буде більше допустимого значення, то результати вибірок є неоднорідними і без уведення поправки на систематичну складову похибки об'єднуватися не можуть.

Тексп= Rmax- Rmin                                                    (6)

Тдоп= DRmax tCт1+ DRmіn tCт2DRmax+DRmin, 		                            (7)

де tCт1 і tСт2– коефіцієнти Стьюдента, які обирають з таблиці статистики Стьюдента в залежності від значення довірчої вірогідності Рдов та числа ступенів свободи k1 і k2,

DRmax і DRmin – дисперсії вибірок з максимальним і мінімальним САЗ.

При Тексп< Тдопуст максимальну розбіжність середніх значень визнають випадковою, систематичну складову – несуттєвою, а результати вимірювань по всіх вибірках можна об'єднати.

7) Перевірити САЗ вибірок на рівноточність.

Так як вибіркові значення в кожному ряду отримані за різними умовами, то потрібно перевірити вибірки на рівноточність (або підтвердити нерівноточність). Для цього застосовують критерії Кохрена і Фішера, за якими оцінюють рівнорозсіюваність дисперсій результатів вимірювань.

7.1. Критерій Кохрена застосовують для більш ніж двох вибірок з рівною (або приблизно рівною) чисельністю випадкових спостережень у вибірках:

Gексп=D(Rmax)j=1m-1D(Rj)≷Gдопуст  ,                                (8)

де DRmax і DRj – дисперсії вибірок з максимальним значенням САЗ і іншими, крім тої, яка має максимальне САЗ;

(m -1) – кількість дисперсій вибірок, крім тієї, яка має максимальне САЗ;

Gексп порівнюють з Gдопуст – допустимим значенням із Таблиці 5.

7.2. Критерій Фішера дозволяє порівнювати вибірки різного об’єму попарно. За критерієм Фішера порівнюють дві вибірки (з найбільшою та найменшою за значеннями дисперсіями): в чисельник треба поставити більшу за значенням дисперсію, а в знаменник – меншу (із трьох обрахованих) і отриманий коефіцієнт порівняти з допустимим значенням коефіцієнта розподілення Фішера, обраним з Таблиці 6.

Якщо дисперсії будуть оцінені як рівні за характеристикою розсіювання, то оцінки САЗ будуть вважатися рівними за точністю.

Fексп=DRmaxDRmin ≷Fдопуст 			    (9)

Fдопуст – коефіцієнт, який обирають із Таблиці 6 статистики розподілення Фішера Він залежить від заданого значення довірчої вірогідності Рдов та числа ступенів свободи, які визначають як k1 = n1 – 1, k2 = n2 – 1, де кількість вибіркових значень n1 та n2 є характеристиками порівнювальних вибірок.

При Fексп < Fдопуст чи Gексп < Gдопуст дисперсії визнають як рівнорозсіяні, а результати вибірок – як рівні за точністю. Тому з метою отримання  найдосто-вірного значення виміряної ФВ результати вибірок можна об’єднати як рівноточні.

Подальше опрацювання результатів вимірювань проводять за методикою прямих рівноточних вимірювань, тобто об’єднують достовірні результати вимі-рювань в одну вибірку і обраховують всі належні оцінки (САЗ, СКВ, ) для однієї вибірки розміром N=j=1mnj (без урахування вилучених промахів).

При Fексп > Fдопуст чи Gексп > Gдопуст подальше опрацювання результатів проводять за методикою прямих нерівноточних (різних за точністю) вимірювань.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЯКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ФІШЕРА ВИ ОТРИМАЛИ, ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ – РІЗНИМИ ЗА ТОЧНІСТЮ. Методика об’єднання результатів вимірювань, різних за точністю, викладена нижче.

8) Визначити вагові коефіцієнти кожної вибірки Р1, Р2 , Р3:

Pj=D(Rmax)D(Rj)	      	          		             (10)

Вагові коефіцієнти характеризують ступінь довіри до результатів вимірювань в вибірках. Чим більшим є значення Рj, тим більш достеменним є оцінка ряду вимірювань.

9) Обрахувати оцінку дійсного значення результату вимірювання опору як середнє зважене значення (СЗЗ) R, яке буде найдостовірною і найвірогідною оцінкою дійсного значення опору за всіма результатами вимірювань:

R=j=1mPj⋅Rjj=1mPj                              	  	       (11)

10) Визначити оцінку середнього квадратичного відхилення середнього зваженого значення.

10.1. Якщо кількість вимірювань в вибірках є одинаковою

S(R) = + j=1mPji2⋅S2(Rj) 		       		       (12)

10.2. Якщо кількість вимірювань ni у вибірках є різною

S(R)=+1N-1⋅i=1,j=1n,mPj⋅ni-1ni⋅S2Rj+j=1mPj⋅(Rj-R)2,   (13)

де N=j=1mnj - кількість вимірювань, а Pj - ваговий коефіцієнт  j – ї вибірки в

об’єднаній вибірці;

11) Розрахувати значення довірчого інтервалу результату вимірювання.

11.1. Якщо вимірювання об’єднаної вибірки розподілені за нормальним законом:

±ε(R)=±tСт⋅S(R), 	           		             (14)

де tСт  - коефіцієнт Стьюдента, який обирають за довірчою вірогідністю Рдов та числом ступенів свободи  K = N – m із розподіл Стьюдента (Таблиця 7).

11.2. Якщо вимірювання об'єднаної вибірки розподілені за невстановленим законом розподілення:

±ε(R)=±tЧеб⋅S(R), 	           		         (15)

де tЧеб – коефіцієнт статистики Чебишева;      tЧеб=11-Рдов.                      (16)

12) Записати результат вимірювання електричного опору у вигляді (для 2-х випадків – розподіл нормальний і розподіл невідомий):

R=R±ε(R) ,          Рдов = ...;   N =...      	        (17)

Таблиця 4 – Статистика розподілу Граббса (tГр)

Для варіантів із Pдов = 0,80 брати табличні значення для Pдов = 0,90.

| Кількість значень n | Рівень значимості q (q = 1-Pдов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 3 | 1,148 | 1,153 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 4 | 1,425 | 1,463 | 1,481 | 1,492 | 1,499 |
| 5 | 1,602 | 1,672 | 1,715 | 1,749 | 1,780 |
| 6 | 1,729 | 1,822 | 1,887 | 1,944 | 2,011 |
| 7 | 1,828 | 1,938 | 2,020 | 2,097 | 2,201 |
| 8 | 1,909 | 2,032 | 2,126 | 2,221 | 2,358 |
| 9 | 1,977 | 2,110 | 2,215 | 2,323 | 2,492 |
| 10 | 2,036 | 2,176 | 2,290 | 2,410 | 2,606 |
| 11 | 2,088 | 2,234 | 2,355 | 2,485 | 2,705 |
| 12 | 2,134 | 2,285 | 2,412 | 2,550 | 2,791 |
| 13 | 2,175 | 2,331 | 2,462 | 2,607 | 2,867 |
| 14 | 2,213 | 2,371 | 2,507 | 2,659 | 2,935 |
| 15 | 2,247 | 2,409 | 2,549 | 2,705 | 2,997 |
| 16 | 2,279 | 2,443 | 2,585 | 2,747 | 3,052 |
| 17 | 2,309 | 2,475 | 2,620 | 2,785 | 3,103 |
| 18 | 2,335 | 2,504 | 2,651 | 2,821 | 3,149 |
| 19 | 2,361 | 2,532 | 2,681 | 2,854 | 3,191 |
| 20 | 2,385 | 2,557 | 2,709 | 2,884 | 3,230 |

Таблиця 5 – Статистика розподілу Кохрена  Gдопуст

| m | k для рівня значимості q = 0,05 (Рдов = 0,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 16 | 36 |
| 3 | 0,7457 | 0,7071 | 0,6771 | 0,6530 |  | 0,6333 | 0,6167 | 0,6025 | 0,5466 | 0,4748 |
| 4 | 0,6287 | 0,5895 | 0,5598 | 0,5365 |  | 0,5175 | 0,5017 | 0,4884 | 0,4366 | 0,3720 |
| 5 | 0,5441 | 0,5065 | 0,4783 | 0,4564 |  | 0,4387 | 0,4241 | 0,4118 | 0,3645 | 0,3066 |
| 6 | 0,4803 | 0,4447 | 0,4184 | 0,3980 |  | 0,3817 | 0,3682 | 0,3568 | 0,3135 | 0,2612 |
| 7 | 0,4307 | 0,3974 | 0,3726 | 0,3535 |  | 0,3384 | 0,3259 | 0,3154 | 0,2756 | 0,2276 |
| 8 | 0,3910 | 0,3595 | 0,3362 | 0,3185 |  | 0,3043 | 0,2956 | 0,2829 | 0,2462 | 0,2022 |
| m | k для рівня значимості q = 0,01 (Рдов = 0,99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,8335 | 0,7933 | 0,7606 | 0,7335 | 0,7107 |  | 0,6912 | 0,6743 | 0,6059 | 0,5153 |
| 4 | 0,7212 | 0,6761 | 0,6410 | 0,6129 | 0,5897 |  | 0,5702 | 0,5536 | 0,4884 | 0,4057 |
| 5 | 0,6329 | 0,5875 | 0,5531 | 0,5259 | 0,5037 |  | 0,4854 | 0,4697 | 0,4094 | 0,3351 |
| 6 | 0,5635 | 5195 | 4866 | 4608 | 4401 |  | 4229 | 4084 | 3529 | 2858 |
| 7 | 0,5080 | 4659 | 4347 | 4105 | 3911 |  | 3751 | 3616 | 2105 | 2494 |
| 8 | 0,4627 | 4226 | 3932 | 3704 | 3522 |  | 3373 | 3248 | 2779 | 2214 |

Таблиця 6. Статистика розподілу Фішера

За цією статистикою обирають Fдопуст по  Рдов  та k1 і k2 :

k1  – число ступенів свободи  в першій вибірці,  k1 = n1 - 1

k2– число ступенів свободи  в другій вибірці, k2 = n2 - 1

Для варіантів із Pдов = 0,80 брати табличні значення для Pдов = 0,75.

| k2 | Pдов | k1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,89 3,45 5,05 11,0 | 1,89 3,40 4,95 10,7 | 1,89 3,37 4,88 10,5 | 1,89 3,34 4,82 10,3 | 1,89 3,32 4,77 10,2 | 1,89 3,30 4,74 10,1 | 1,89 3,28 4,71 9,96 | 1,89 3,27 4,68 9,98 |
| 6 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,79 3,11 4,39 8,75 | 1,78 3,05 4,28 8,47 | 1,78 3,01 4,21 8,26 | 1,77 2,98 4,15 8,10 | 1,77 2,96 4,10 7,98 | 1,77 2,94 4,06 7,87 | 1,77 2,92 4,03 7,79 | 1,77 2,90 4,00 7,72 |
| 7 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,71 2,88 3,97 7,46 | 1,71 2,83 3,87 7,19 | 1,70 2,78 3,79 6,99 | 1,70 2,75 3,73 6,84 | 1,69 2,72 3,68 6,72 | 1,69 2,70 3,64 6,62 | 1,69 2,68 3,60 6,54 | 1,68 2,67 3,57 6,47 |
| 8 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,66 2,73 3,69 6,63 | 1,65 2,67 3,58 6,37 | 1,64 2,62 3,50 6,18 | 1,64 2,59 3,44 6,03 | 1,64 2,56 3,39 5,91 | 1,63 2,54 3,35 5,81 | 1,63 2,52 3,31 5,73 | 1,62 2,50 3,28 5,67 |
| 9 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,62 2,61 3,48 6,06 | 1,61 2,55 3,37 5,80 | 1,60 2,51 3,29 5,61 | 1,60 2,47 3,23 5,47 | 1,59 2,44 3,18 5,35 | 1,59 2,42 3,14 5,26 | 1,58 2,40 3,10 5,18 | 1,58 2,38 3,07 5,11 |
| 10 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,59 2,52 3,33 5,64 | 1,58 2,46 3,22 5,39 | 1,57 2,41 3,14 5,20 | 1,56 2,38 3,07 5,06 | 1,56 2,35 3,02 4,94 | 1,55 2,32 2,98 4,85 | 1,55 2,30 2,94 4,77 | 1,54 2,28 2,91 4,71 |
| 11 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,56 2,45 3,20 5,32 | 1,55 2,39 3,09 5,07 | 1,54 2,34 3,01 4,89 | 1,53 2,30 2,95 4,74 | 1,53 2,27 2,90 4,63 | 1,52 2,25 2,85 4,54 | 1,52 2,23 2,82 4,46 | 1,51 2,21 2,79 4,40 |
| 12 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,54 2,39 3,11 5,06 | 1,53 2,33 3,00 4,82 | 1,52 2,28 2,91 4,64 | 1,51 2,24 2,85 4,50 | 1,51 2,21 2,80 4,39 | 1,50 2,19 2,75 4,30 | 1,50 2,17 2,72 4,22 | 1,49 2,15 2,69 4,16 |

Таблиця 7 – Статистика розподілу Стьюдента (tСт)

Число ступенів свободи:  k = n – 1 (для рівноточних),

k = N - m (для нерівноточних).

| k/Pдов | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.08 | 6.31 | 12.71 | 31.82 | 63.66 | 127.32 | 636.62 |
| 2 | 1.89 | 2.92 | 4.30 | 6.93 | 9.53 | 14.09 | 31.60 |
| 3 | 1.64 | 2.35 | 3.18 | 4.54 | 5.84 | 7.45 | 12.94 |
| 4 | 1.53 | 2.13 | 2.78 | 3.75 | 4.60 | 5.60 | 8.61 |
| 5 | 1.48 | 2.02 | 2.57 | 3.37 | 4.03 | 4.77 | 6.86 |
| 6 | 1.44 | 1.94 | 2.45 | 3.14 | 3.71 | 4.32 | 5.96 |
| 7 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 3.00 | 3.50 | 4.03 | 5.41 |
| 8 | 1.40 | 1.86 | 2.31 | 2.90 | 3.36 | 3.83 | 5.04 |
| 9 | 1.38 | 1.83 | 2.26 | 2.82 | 3.25 | 3.69 | 4.78 |
| 10 | 1.37 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.17 | 3.58 | 4.59 |
| 11 | 1.36 | 1.80 | 2.20 | 2.72 | 3.11 | 3.50 | 4.44 |
| 12 | 1.36 | 1.78 | 2.18 | 2.68 | 3.06 | 3.43 | 4.32 |
| 13 | 1.35 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 4.22 |
| 14 | 1.34 | 1.76 | 2.15 | 2.62 | 2.98 | 3.33 | 4.14 |
| 15 | 1.34 | 1.75 | 2.13 | 2.60 | 2.95 | 3.29 | 4.07 |
| 16 | 1.34 | 1.75 | 2.12 | 2.58 | 2.92 | 3.25 | 4.02 |
| 17 | 1.33 | 1.74 | 2.11 | 2.57 | 2.90 | 3.22 | 3.97 |
| 18 | 1.33 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 2.88 | 3.20 | 3.92 |
| 19 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.54 | 2.86 | 3.17 | 3.88 |
| 20 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.53 | 2.85 | 3.15 | 3.85 |
| 21 | 1.32 | 1.72 | 2.08 | 2.52 | 2.83 | 3.14 | 3.82 |
| 22 | 1.32 | 1.72 | 2.07 | 2.51 | 2.82 | 3.12 | 3.79 |
| 23 | 1.32 | 1.71 | 2.07 | 2.50 | 2.81 | 3.10 | 3.77 |
| 24 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.49 | 2.80 | 3.09 | 3.75 |
| 25 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.48 | 2.79 | 3.08 | 3.73 |

Задачі для самостійної роботи

Гр. 318

Задача. При визначенні електрорушійної сили (ЕРС) нормального елемента було отримано 3 вибірки випадкових спостережень: n1 = 17, n2 = 17 та n3 = 17 та  розраховані оцінки дійсних значень та СКВ результатів постережень, відповідно

U1=1,01848В, S1=3⋅10-5В,U2=1,01851В, S2=2⋅10-5В,U3=1,01862В, S1=1⋅10-5В.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критеріями Кохрена і Фішера. Оцінити результат вимірювання ЕРС з  довірчою вірогідністю Рдов = 0,95 для нормального розподілення і розподілення з невідомим законом.

Гр. 319

Задача. За допомогою чотирьох частотомірів різного типу виконано 25, 23, 23 і 24 вимірювань частоти певного значення. При опрацюванні результатів отримано оцінки дійсних значень та СКВ результатів спостережень, відповідно:

f1=240,15Гц,f2=239,8Гц,f3=241,745Гц,f4=238,982Гц,

S1=0,845Гц,S2=2,03Гц, S3=2,1184Гц,S4=4,0065Гц.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критеріями Кохрена і Фішера. Оцінити результат вимірювання частоти з довірчою вірогідністю 90% для нормального розподілу і розподу з невідомим законом.

Гр. 310, 311, 312

Задача. Виміряно дві вибірки вимірювань опору резистора, відповідно з 10 та 12 значень. При опрацюванні результатів  отримали оцінки дійсних значень і СКВ випадкових спостережень відповідно :

R1=161,255Ом,S1=0,135Ом,R2=159,82Ом,S2=1,44 Ом.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критерієм  Фішера. Оцінити результат вимірювання опору з довірчою вірогідністю 99% для нормального розподілу і розподілу з невідомим законом.

Практично-лабораторна робота №2.2

Завдання. Отримано 3 вибірки результатів багаторазових вимірювань однієї фізичної величини (електричного опору) в різних умовах. Потрібно за результата-ми спостережень оцінити дійсне значення ФВ та довірчий інтервал.

Для багатократних випадкових вимірювань оцінка дійсного значення розраховується за припущенням, що ці випадкові значення розподілені за нормальним законом (тема «Випадкові величини. Опис, властивості, функції розподілу випадкових величин»).

Зверніть увагу!

- В деяких варіантах кількість спостережень є різною, тобто n1 відрізняється від n2 або n3. Цю відмінність треба обов’язково (!) враховувати.

2. Кількість значущих цифр в оціниці САЗ (і в подальших розрахунках) при округленні повинна бути на одну цифру більшою, ніж в попередніх даних. Якщо дані відрізняються за точністю, то кількість значущих цифр обирають за потенційно найточнішими даними.

3. ВИБІРКИ  ЗАПИСАНІ  ПОСТРОКОВО!

Варіанти завдань:

Група 310-312.

№1 – Добровецький Д., №2 – Божонок Р., №3 – Козак К., №4 – Пасніченко М.,

№5 – Абіякіна А.,  №6 – Боярський С.,  №7 – Терещенко А. + Пушкар В.

Група 318.

№8 – Гавран Є., №9 – Ієвлева Д., №10 – Мальківська К., №11 – Шльомка К.,

№12 – Горбашов М., Мартиненко С., Цвільова В., Лабазова К.,

№13 – Грисюк Д., Махінова А., Чепурний І.,

№14 – Запара Г., Михня Д., Черненко В.,

№15 – Кобіта М., Овчиннікова С., Шевченко В.,

№16 – Кравченко О., Полуян О., Шльомка А., Христенко А.

Група 319.

№17 – Аргудяєва Т., №18 – Богданов С., №19 – Зубова Д., №20 – Лєсніков А.,

№21 – Руденко В., №22 – Сафонов П., №23 – Ткалич Д., №24 – Ткачук О.,

№25 – Шевченко Д., №26 – всі інші студенти групи.

В Таблиці 1 наведено результати випадкових спостережень 3-х вибірок і значення довірчої вірогідності за варіантами

Таблиця 1 - Результати багаторазових спостережень (3 вибірки).

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pдов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 1 R2 R3 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 110,0 | 110,3 | 110,1 | 110,3 | 110,2 | 110,0 | 110,3 | 110,3 | - | 0,98 |
|  | 109,6 | 110,6 | 109,7 | 110,5 | 109,8 | 110,6 | 109,8 | 110,7 | 109,5 | 110,8 | 109,8 | 109,4 |  |
|  | 107,3 | 107,4 | 107,2 | 107,8 | - | 106,2 | 106,8 | 106,9 | 107,2 | 107,9 | 108,0 | 108,1 |  |
| R1 2 R2 R3 | 14,2 | 14,3 | - | 14,6 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | - | 14,1 | 14,2 | 0,95 |
|  | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,5 | 14,1 |  |
|  | 13,55 | 13,74 | 14,60 | 14,82 | 14,65 | 14,38 | 14,52 | 13,89 | 13,90 | 14,25 | - | 14,20 |  |
| R1 3 R2 R3 | 8,01 | 8,02 | 8,10 | 8,05 | 8,07 | 8,03 | 8,03 | 8,05 | 8,08 | 8,05 | 8,10 | 8,09 | 0,90 |
|  | 8,1 | 8,8 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,0 |  |
|  | 8,12 | 8,13 | 8,18 | 8,56 | 8,12 | 8,13 | 8,10 | 8,06 | 8,23 | 8,13 | 8,12 | 8,08 |  |
| R1 4 R2 R3 | 16,05 | 16,07 | 16,10 | 16,08 | 16,07 | 16,05 | 16,03 | 16,10 | 16,07 | 16,05 | 16,08 | 16,07 | 0,80 |
|  | 16,06 | 16,22 | 16,05 | 16,08 | 16,05 | 16,04 | 16,08 | 16,05 | 16,06 | 17,07 | 16,08 | 16,07 |  |
|  | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,4 |  |
| R1 5 R2 R3 | 410,1 | 410,8 | 410,1 | 410,2 | 410,7 | 410,8 | 410,7 | 410,3 | 410,5 | 410,4 | 410,5 | 410,6 | 0,90 |
|  | 410,1 | 410,2 | 412,9 | 410,5 | 410,7 | 410,3 | 410,3 | 410,5 | 410,6 | 410,5 | 410,6 | 410,4 |  |
|  | 408,33 | 407,67 | - | 407,22 | 406,98 | - | 407,45 | 406,78 | 407,34 | 4 410,23 | 408,13 | 410,15 |  |
| R1 6 R2 R3 | 201,5 | 205,8 | 201,9 | 201,7 | 201,5 | 201,3 | 201,4 | 201,3 | 201,1 | 201,2 | 201,1 | 201,0 | 0,98 |
|  | 201,6 | 201,5 | 201,5 | 201,7 | 201,7 | 201,6 | 201,5 | 201,6 | 201,5 | - | 201,6 | 201,5 |  |
|  | 200 | 205 | 204 | 210 | 203 | 198 | 200 | 201 | 202 | 202 | 200 | 199 |  |
| R1 7 R2 R3 | 112,5 | 111,6 | 111,5 | 112,8 | 112,7 | 112,5 | 112,6 | 111,6 | 111,5 | 112,7 | 112,5 | 112,6 | 0,90 |
|  | 110,5 | 112,1 | - | 110,8 | 112,0 | 112,2 | 110,9 | 111,8 | - | 112,3 | 112,0 | 111,9 |  |
|  | 110 | 108 | 106 | 108 | 109 | 110 | 110 | 115 | 109 | 107 | 106 | 108 |  |
| R1 8 R2 R3 | 221,5 | 221,8 | 221,9 | 221,1 | 221,3 | 221,4 | 221,7 | 221,5 | 221,9 | 221,8 | 221,7 | 221,1 | 0,90 |
|  | 221,6 | 221,7 | 221,5 | 221,6 | 221,7 | 221,6 | 221,6 | 221,5 | 221,6 | 221,7 | - | 221,6 |  |
|  | 217,30 | 218,23 | 217,89 | 216,76 | 217,02 | 216,43 | 216,78 | 215,65 | 214,78 | 215,33 | 214,12 | 208,10 |  |
| R1 9 R2 R3 | 151 | 152 | 151 | 154 | 153 | 152 | 150 | 149 | 150 | 151 | 150 | - | 0,95 |
|  | 152,5 | 152,6 | 152,9 | 153,0 | 152,4 | 152,0 | 152,4 | 152,7 | 152,5 | 152,8 | 152,4 | 152,3 |  |
|  | 150,33 | 150,24 | 152,56 | 150,12 | 155,15 | 154,76 | 153,66 | 152,85 | 152,04 | - | - | 152,35 |  |
| R1 10 R2 R3 | 331,1 | 332,3 | 332,5 | 331,8 | 331,7 | 331,8 | 330,5 | 330,6 | 331,0 | 331,2 | 331,1 | - | 0,99 |
|  | 331,2 | 330,1 | 330,6 | 330,7 | 330,8 | 330,7 | 330,6 | 330,5 | 330,9 | 331,3 | 331,0 | 331,3 |  |
|  | 332 | 334 | 330 | 331 | 335 | 334 | 335 | 330 | 331 | 333 | 332 | 334 |  |
| R1 11 R2 R3 | 30,22 | 31,64 | 31,12 | 31,55 | 31,29 | 32,02 | 31,85 | 30,24 | - | 30,18 | 30,05 | 31,10 | 0,99 |
|  | 30,1 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,4 | 30,2 | 30,5 | 30,1 | 30,3 |  |
|  | 30,24 | 30,25 | 30,26 | - | 30,27 | 30,23 | 30,30 | 30,24 | 30,25 | 30,23 | 30,26 | 30,25 |  |
| R1 12 R2 R3 | 961 | 963 | 962 | 963 | 961 | 960 | 962 | 965 | 964 | 962 | 963 | 960 | 0,90 |
|  | 964 | 960 | 965 | 960 | 962 | 963 | 959 | 959 | 961 | - | 964 | 959 |  |
|  | 962,3 | 958,6 | 957,9 | 958,4 | 958,2 | 957,5 | 954,9 | 960,2 | 960,7 | 962,2 | 961,7 | 960,5 |  |
| R1 13 R2 R3 | 305,1 | 304,8 | 306,2 | 305,8 | 305,1 | 306,3 | 304,9 | 304,2 | 305,0 | 305,4 | 304,7 | 304,5 | 0,80 |
|  | 303,25 | 303,20 | 303,69 | 303,52 | 303,04 | 303,12 | 303,15 | 303,67 | 303,09 | 303,13 | - | 303,21 |  |
|  | 300,87 | 300,13 | 300,58 | 301,04 | 300,98 | 300,25 | 300,65 | 301,10 | 300,95 | 300,45 | 301,02 | 300,58 |  |
| R1 14 R2 R3 | 0,256 | 0,314 | 0,289 | 0,251 | 0,292 | 0,278 | 0,269 | 0,270 | 0,218 | 0,275 | 0,270 | 0,268 | 0,95 |
|  | 0,300 | 0,301 | 0,290 | 0,295 | - | 0,295 | 0,292 | 0,297 | 0,301 | 0,303 | 0,298 | 0,279 |  |
|  | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,24 |  |
| R1 15 R2 R3 | 805,0 | 803,2 | 805,7 | 804,4 | 805,8 | 803,9 | 804,0 | 810,4 | - | 805,7 | 804,5 | 803,7 | 0,90 |
|  | 800,25 | 800,61 | 800,34 | 800,42 | 800,95 | 800,31 | - | 800,65 | 800,46 | 800,98 | 800,72 | 800,12 |  |
|  | 802,3 | 800,6 | 799,5 | 802,7 | 801,4 | 801,6 | 800,5 | 800,9 | 801,6 | 800,5 | 802,5 | 801,9 |  |

| R1 16 R2 R3 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 0,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,4 | 6,0 | 6,3 | - | 5,7 | 6,2 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 6,3 |  |
|  | 6,22 | 6,18 | 6,20 | 6,25 | 6,21 | 6,20 | 6,17 | 6,15 | 6,14 | 6,15 | 6,21 | 6,18 |  |
| R1 17 R2 R3 | 40,01 | 40,05 | 40,03 | 40,05 | 40,03 | 40,02 | 40,05 | 40,03 | 40,02 | 40,01 | 40,02 | 40,01 | 0,95 |
|  | 40,03 | 40,04 | 42,05 | 40,04 | 40,05 | 40,03 | 40,04 | 40,02 | 40,03 | 40,02 | 40,03 | - |  |
|  | 40,1 | 40,0 | 40,1 | 40,5 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,5 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 40,5 |  |
| R1 18 R2 R3 | 249,7 | 249,1 | 249,5 | 249,9 | 250,1 | 250,2 | 250,7 | 250,2 | 250,0 | 249,8 | 249,7 | - | 0,98 |
|  | 249,5 | 249,3 | 249,7 | 249,7 | 250,3 | 250,0 | 250,5 | 250,4 | 249,8 | 250,0 | 250,1 | 249,8 |  |
|  | 250,5 | 251,7 | 251,2 | 250,8 | 250,4 | 250,5 | 255,1 | 250,3 | 250,2 | 250,0 | 249,8 | 249,9 |  |
| R1 19 R2 R3 | 93,1 | 93,5 | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 93,2 | 93,5 | 93,3 | 93,4 | 93,1 | 93,2 | 93,1 | 0,99 |
|  | 93,2 | - | 93,6 | 93,1 | 93,3 | 93,1 | 93,6 | 93,2 | 93,5 | 93,2 | 93,1 | 93,2 |  |
|  | 90,5 | 90,2 | 91,4 | 90,3 | 85,6 | 89,9 | 89,9 | 90,5 | 90,2 | 90,3 | - | - |  |
| R1 20 R2 R3 | 710,1 | 710,8 | 710,3 | 709,5 | 709,3 | 709,8 | 710,5 | 710,3 | 710,1 | 710,1 | 710,5 | 709,4 | 0,90 |
|  | 710,2 | 710,3 | 710,1 | 710,5 | 710,4 | - | 710,3 | 710,2 | 710,1 | 710,4 | 710,4 | 710,3 |  |
|  | 707 | 705 | 706 | 701 | 705 | 707 | 710 | 708 | 711 | 710 | 708 | 707 |  |
| R1 21 R2 R3 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,0 | 61,3 | 61,2 | 61,3 | 61,2 | 61,0 | 61,5 | 61,2 | 61,0 | 0,80 |
|  | 61,6 | 60,7 | 61,8 | 60,5 | 61,8 | 60,7 | 61,8 | 60,7 | 61,5 | 61,0 | - | 61,5 |  |
|  | - | 55,99 | 60,12 | 60,34 | 62,05 | 61,87 | 61,45 | - | 61,32 | 60,55 | 60,43 | 59,38 |  |
| R1 22 R2 R3 | 75 | 76 | 77 | 74 | 75 | 76 | 74 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 0,85 |
|  | 75,5 | 75,9 | 75,3 | 75,4 | 75,8 | 75,7 | 75,6 | 75,5 | 75,4 | 75,6 | 75,4 | 75,7 |  |
|  | 77,13 | 77,10 | 77,12 | 77,12 | 77,15 | 76,99 | 77,01 | 77,14 | - | 77,10 | 77,12 | - |  |
| R1 23 R2 R3 | 78 | 77 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 75 | - | 0,99 |
|  | 76,6 | 76,5 | 76,7 | 76,8 | 76,4 | 76,5 | 76,3 | 76,3 | 76,8 | 76,7 | 76,8 | 76,5 |  |
|  | 70,2 | 75,3 | 72,0 | 77,5 | 75,3 | 72,9 | 77,1 | 73,0 | 74,7 | 75,8 | 77,3 | 78,1 |  |
| R1 24 R2 R3 | 64,0 | 64,1 | 64,3 | 64,2 | 64,5 | 64,3 | 64,5 | 64,2 | 64,1 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 0,9 |
|  | 64 | 64 | 65 | - | 64 | 65 | 65 | 64 | 66 | 65 | 64 | 65 |  |
|  | 60,12 | 61,34 | 61,56 | 62,06 | 62,00 | 63,10 | 60,78 | 63,15 | 62,95 | 61,14 | 62,10 | 63,05 |  |
| R1 25 R2 R3 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,5 | 18,8 | 0,90 |
|  | 18,3 | 18,2 | - | 19,3 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,9 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,6 |  |
|  | 20,3 | 21,0 | 21,5 | 20,8 | 22,2 | 20,7 | 19,5 | 19,0 | 22,3 | 21,9 | 22,0 | 22,5 |  |
| R1 26 R2 R3 | 38,66 | 38,81 | 38,92 | 38,55 | 35,75 | 38,02 | 38,13 | 38,44 | 38,82 | 38,89 | 39,05 | 39,01 | 0,99 |
|  | 39,1 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,9 | 41,0 | 40,7 | 40,5 | 40,2 | 40,5 | 40,1 | 39,7 |  |
|  | 40,22 | 40,52 | 40,75 | 40,01 | 40,35 | 40,24 | 40,72 | 40,95 | 40,05 | 40,24 | 40,22 | 40,37 |  |
| R1 27 R2 R3 | 500,20 | 500,35 | 500,83 | 500,34 | - | 500,98 | 500,84 | 500,29 | 500,35 | 500,88 | 501,03 | 501,01 | 0,98 |
|  | 485,35 | 488,56 | 487,37 | 491,13 | - | 490,58 | 488,92 | 475,73 | 486,12 | 485,73 | 488,37 | 485,30 |  |
|  | 492,12 | 493,02 | 490,57 | 490,12 | - | 491,28 | 490,25 | 492,04 | 492,01 | 491,78 | 490,57 | 490,29 |  |