Практично-лабораторна робота №3.1

Багаторазові (багатократні) прямі вимірювання.

# Визначення законів розподілу. Критерії згоди.

# Перевірка розподілу результатів спостережень у вибірці

# на відповідність нормальному закону.

Перевірка гіпотези про можливий закон розподілу вибіркових даних здійснюють за допомогою критеріїв згоди. Серед найбільш відомих критеріїв є  критерій Пірсона, критерій Колмогорова, складовий d -критерий, критерій Мізеса - Смірнова.

## Критерій Пірсона

Критерій Пірсона (χ2– критерій) відповідає на питання: чи випадково (незначно) або невипадково (значно) розходження емпіричних та теоретичних частот потрапляння результатів спостережень або їх випадкових відхилень в завданий інтервал. Випадковість можна пояснити або малою кількістю спостережень, або способом їх групування, або іншими причинами.

Однак це розходження може бути і невипадковим, що пояснюється тим, що теоретичні частоти обраховані, виходячи з невірної гіпотези про нормальне розподілення генеральної сукупності. Щоправда, як і інші критерії, критерій Пірсона не доказує справедливість гіпотези, а лише встановлює на прийнятому рівні значимості її згоду чи незгоду з данними спостережень.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

Визначити закон розподілу вибіркових значень можна за допомогою гістограм, застосував критерій згоди Пірсона.

Спочатку будують гістограму, яка відображає розподіл результатів випадко-вих спостережень, які отримані експериментально, а потім – розрахункову (теоре-тичну) гістограму.

Можна будувати гістограму за результатами спостережень хi, а можна – за випадковими відхиленнями vi:

1. Розташувати вибіркові результати (без промахів) або випадкові відхилення у варіаційний ряд – від найменьшого значення до найбільшого з урахуванням знака. Привести варіаційний ряд в таблиці 1.

# Таблица 1 - Варіаційний ряд

|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

2. Обрахувати середнє арифметичне значення (або х) та оцінку СКВ S(ν) або S(х) випадкових відхилень/спостережень, а також діапазон значень випадкових відхилень  vmax – vmin або випадкових спостережень хmax – xmin.

3. Визначити шаг h, задавшись числом інтервалів к (від 7 - 9 для 40 – 100 вимірювань, 6 – 12 для 100 – 500 вимірювань до 12 – 22 інтервалів для 1000 – 10000 вимірювань):

(1)

4. Визначити границі полувідкритих к-інтервалів  які будуть визначати масштаб гістограми по вісі абсцис. Додавая значення кроку h до , отримуємо верхню границу першого напіввідкритого інтервала; додавая значення кроку до кінцевого значення першого інтервалу, отримуємо верхню границю другого інтервалу і т.д. Навести значення границь інтервалів.

5. Розрахувати серединні значення кожного з K-інтервалів:

νсркi=νminкі+νmaxкі2.			           	(2)

6. Визначити нормовані середні значення кожного інтервалу:

zкi =νсркi-νS(ν).			           	(3)

7. Визначити значення функції щільності вірогідності нормованого нормального розподілення  по Таблиці  2  або розрахувати за формулою

yкi(zкi)=12πe - z22.				     (4)

Так як функція визначена в області позитивних значень, то отриману чисельну оцінку потрібно подвоїти.

8. Визначити кількість випадкових відхилень (спостережень), які потрапили б у кожен полувідкритий інтервал (загальна кількість інтервалів к), якби розподілен-ня підкорялось стандартному нормальному (гаусовому)

niст=NhS(ν)yкi(zкi),					(5)

де N – загальна (сукупна) коількість оцінюваних величин (випадкових відхилень чи спостережень);

h – шаг гістограми;

S(ν) або S(х) – СКВ випадкових величин.

9. Побудувати експериментальну і теоретичну гістограми.

На вісі абсцис визначити діапазон відхилень (або величин) і позначити границі інтервалів. По ординаті відкласти кількість випадкових  ni  і стандартних відхилень чи величин  niст, які потрапили в кожен інтервал.

Наприклад, побудували такі гістограми (рис. 1), де суцільною лінією показана експериментальна гістограма, а пунктирною – теоретична гістограма.

ni  і niст

к (= 10)

Рисунок 1 – Гістограми розподілів випадкових величин

На рис. 1 видно, що експериментальна і теоретичесна гістограми не співпада-ють, але кількісну оцінку цього неспівпадіння можна розрахувати, застосував критерій Пірсона.

Якщо в одному чи декількох інтервалах не виявилося жодного випадкового відхилення чи значення, то кількість і ширину інтервалів потрібно змінити (розирити або звузити) і перерахувати оцінки. За результатами побудувати нові  гістограми.

Іноді ця рекомендація не призводить до очікуваного результату. Тоді потрібно застосувати метод усічення: виключити однакову кількість випадкових значень з початку і з кінця варіаційного ряду, перерахувати оцінки і знову побудувати гісто-грами.

10. Визначити міру розходження між експериментальним і теоретичним (стандартним) розподіленням по всім к-інтервалам, застосував інтегральний критерій згоди Пірсона:

χ i2=(n i -ni ст)2nі ст, i=1,к,				   (6)

де ni і niст – кількість випадкових значень експериментальних і стандартних, відповідно, що потрапили в кожен інтервал.

Інтегральну оцінку можна отримати у всьому діапазоні випадкових значень  шляхом сумування -оцінок: . За рівнем значимості q, довірчої вірогідності Рдов (q + Рдов = 1)  та числом ступенів свободи k = к – 3 (к – кількість інтервалів, 3 – кількість обмежень/вимог для нормального стандартного розподілу: незміщеність, спроможність, ефективність), визначимо по таблиці 2 нижню і верхню допустимі границі функції . Якщо , то розподіл випадкових величин підкорюється нормальному закону.

Якщо критерий не виконується, тобто  або , то розподі-лення результатів вимірювань не можна вважати нормальним (гаусовим). Тоді за виглядом експериментальної гістограми необхідно підібрати максимально правдоподібну теоретичну функцію (закон розподілу) і у відповідності до критерія Пірсо-на підтвердити обрану гіпотезу щодо закону розподілу.

Параметричні критерії

Застосовують для визначення відповідності закону розподілу випадкових величин нормальному закону при малих вибірках (n ≤ 50…100), коли побудова гістограми або кривої розподілу недоцільні. В цьому випадку розраховують окремі параметри розподілу – коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцеса. Коефіцієнт асиметрії характеризує несиметричність розподілу, а коефіцієнт ексцесу характеризує гостро- або плосковершинність кривої розподілу.

- Коефіцієнт асиметрії

,         .                     (7)

Якщо , то розподіл вважають нормальним.

- Коефіцієнт ексцеса

,      .           (8)

Якщо  , то розподіл вважають нормальным.

| Таблиця 2 – Значення інтегральної функції χ2-розподілення Пірсона | q – рівень значимості, Рдов – значення довірчої вірогідності (q + Рдов = 1) | 0,99 | 6,635 | 9,210 | 11,345 | 13,277 | 15,086 | 16,812 | 18,475 | 20,090 | 21,666 | 23,209 | 24,725 | 26,217 | 27,688 | 29,141 | Примітка: K = n - 3, де n – число результатів у вибірці; K = r - 3, r – число інтервалів k=r-3, где r – кол-во интервалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,98 | 5,412 | 7,824 | 9,837 | 11,668 | 13,388 | 15,033 | 16,622 | 18,168 | 19,679 | 21,161 | 22,618 | 24,054 | 25,472 | 26,873 |  |
|  |  | 0,95 | 3,841 | 5,991 | 7,815 | 9,488 | 11,070 | 12,592 | 14,067 | 15,507 | 16,919 | 18,307 | 19,675 | 21,026 | 22,362 | 23,685 |  |
|  |  | 0,90 | 2,706 | 4,605 | 6,251 | 7,779 | 9,236 | 10,645 | 12,017 | 13,362 | 14,684 | 15,987 | 17,257 | 18,549 | 19,812 | 21,064 |  |
|  |  | 0,80 | 1,642 | 3,219 | 4,642 | 5,989 | 7,289 | 8,558 | 9,803 | 11,030 | 12,242 | 13,442 | 14,631 | 15,812 | 16,985 | 18,151 |  |
|  |  | 0,70 | 1,074 | 2,408 | 3,665 | 4,878 | 6,064 | 7,231 | 8,383 | 9,524 | 10,656 | 11,781 | 12,899 | 14,011 | 15,119 | 16,222 |  |
|  |  | 0,50 | 0,455 | 1,386 | 2,366 | 3,357 | 4,351 | 5,348 | 6,346 | 7,344 | 8,343 | 9,342 | 10,341 | 11,340 | 12,340 | 13,339 |  |
|  |  | 0,30, | 0,148 | 0,713 | 1,424 | 2,195 | 3,000 | 3,828 | 4,671 | 5,527 | 6,393 | 7,267 | 8,148 | 9,034 | 9,926 | 10,821 |  |
|  |  | 0,20 | 0,642 | 0,446 | 1,005 | 1,649 | 2,343 | 3,070 | 3,822 | 4,594 | 5,380 | 6,179 | 6,989 | 7,807 | 8,634 | 9,467 |  |
|  |  | 0,10 | 0,0158 | 0,211 | 0,584 | 1,064 | 1,610 | 2,204 | 2,833 | 3,490 | 4,168 | 4,865 | 5,578 | 6,304 | 7,042 | 7,790 |  |
|  |  | 0,05 | 0,00393 | 0,103 | 0,352 | 0,711 | 1,145 | 1,635 | 2,167 | 2,733 | 3,325 | 3,940 | 4,575 | 5,226 | 5,892 | 6,571 |  |
|  |  | 0,02 | 0,000628 | 0,0404 | 0,185 | 0,429 | 0,752 | 1,134 | 1,564 | 2,032 | 2,532 | 3,059 | 3,609 | 4,178 | 4,765 | 5,368 |  |
|  |  | 0,01 | 0,000157 | 0,0201 | 0,115 | 0,297 | 0,554 | 0,872 | 1,239 | 1,646 | 2,088 | 2,558 | 3,053 | 3,571 | 4,107 | 4,660 |  |
|  |  | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

Складовий d-критерій

При малій кількості результатів спостережень у вибірці (n ≤ 61) відповідність їх розподілння нормальному закону перевіряють за допомогою складового d-критерія.

Критерій 1.   Визначають відношення       ,

де  n – кількість результатів спостережень у вибірці;

хi – і-ий результат спостереження;

– середнє арифметичне значення;

– зміщена оцінка середнього квадратичного відхилення:

Результати спостережень вибірки можна вважати розподіленими у відповідності до нормального закону, якщо

де    і  -  квантилі розподілу, які обирають з Таблиці 3  у відповідності до кількості спостережень у вибірці n,   і , причому  q1 – заздалегідь обраний рівень значимості критерия.

Критерій 2. Будемо вважати, що результати спостережень належать нор-мальному розподілу, якщо не більше m-різниць  перевищать значення

Таблиця 3 – Статистика d

| n | ()100% |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 5% | 95% | 99% |
| 16 21 26 31 36 41 47 51 61 | 0,9137 0,9001 0,8901 0,8826 0,8769 0,8722 0,8682 0,8648 0,8574 | 0,8884 0,8768 0,8686 0,8625 0,8578 0,8540 0,8508 0,8481 0,8422 | 0,7236 0,7304 0,7360 0,7404 0,7440 0,7470 0,7496 0,7518 0,7596 | 0,6829 0,6950 0,7040 0,7110 0,7167 0,7216 0,7256 0,7291 0,7366 |

Завдання для самостійної роботи

Гр. 310, 311, 312, 318

Задача. Проведено 200 вимірювань термо-ЕРС термопари, результати спостережень записані у варіаційний ряд і розподілені по 10 інтервалам, границі котрих та число значень в кожному інтервалі, наведено в таблиці 4. Необхідно побудувати  гістограму статистичного ряду і визначити, чи відповідає розподіл випадкових величин нормальному закону.

Таблиця 4.

| і | Еi, мВ | ni |  | і | Еi, мВ | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,69 - 9,85 | 20 |  | 6 | 10 - 10,01 | 18 |
| 2 | 9,85 - 9,93 | 22 |  | 7 | 10,01 - 10,03 | 21 |
| 3 | 9,93 - 9,97 | 18 |  | 8 | 10,03 - 10,07 | 19 |
| 4 | 9,97 - 9,99 | 20 |  | 9 | 10,07 - 10,15 | 17 |
| 5 | 9,99 – 10 | 22 |  | 10 | 10,15 - 10,31 | 23 |

Гр. 319, 319ful

Задача. Проведено 844 вимірювання сили струму на виході нормуючого перетворювача. Результати спостережень розташовані у варіаційний ряд, визначено діапазон, кількість інтервалів – 18, шаг , границі інтервалів та кількість вимірювань ni в кожному інтервалі. Результати наведено в Таблиці 5.   Необхідно побудувати гістограму статистичного ряду і перевірити вибірку на відповідність нормальному закону розподілення.

Таблиця 5.

| і | Ii, мA | ni | і | Ii, мA | ni | і | Ii, мA | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,983 - 4,986 | 5 | 7 | 5,001 - 5,004 | 77 | 13 | 5,019 - 5,022 | 55 |
| 2 | 4,986 - 4,989 | 8 | 8 | 5,004 - 5,007 | 92 | 14 | 5,022 - 5,025 | 42 |
| 3 | 4,989 - 4,992 | 16 | 9 | 5,007 - 5,010 | 98 | 15 | 5,025 - 5,028 | 25 |
| 4 | 4,992 - 4,995 | 27 | 10 | 5,010 - 5,013 | 100 | 16 | 5,028 - 5,031 | 15 |
| 5 | 4,995 - 4,998 | 40 | 11 | 5,013 - 5,016 | 90 | 17 | 5,031 - 5,034 | 10 |
| 6 | 4,998 – 5,001 | 59 | 12 | 5,016 - 5.019 | 80 | 18 | 5,034 - 5,037 | 5 |

Індивідуальне завдання.

За результатами опрацювання завдання в попередній практично-лабораторній роботі №2.2 – «Прямі багатократні нерівноточні вимірювання» перевірити об’єднану вибірку за складовим d-критерієм та параметричними критеріями на відповідність розподілення випадкових величин нормальному закону.