Задачі на тему: «Опосередковані вимірювання» до Модуля №2

В таблиці наведені значення прямо виміряних величин, які пов’язані функціональною залежністю з шуканою опосередкованою величиною.

Завдання. Визначити оцінку дійсного значення опосередкованої величини, межі найбільшої і вірогідної абсолютної та відносної похибок результата опосередкованого вимірювання (Див. Практику №6 в Менторі).

Зверніть увагу на розмірності величин!!! Обрахування потрібно робити в розмірах системних одиниць (а не кратних або часткових), для чого викорис-тати десятинні префікси.

Таблиця завдань

| Прізвище, І., № групи |  | Значення прямо виміряної величини | Значення прямо виміряної величини | Функціональна залежність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добровецький Д., 310 гр. |  | h=120,0±0,5cм | t=1,62±0,01c | g=2ht2 |  |
| Божонок Р., 311 гр. |  | I=28,80±0,05мА | R=400,5±4,2Ом | P=I2⋅R |  |
| Козак К., 311 гр. |  | I=2,60±0,12А | U=12,6±0,4В | U=I⋅R |  |
| Пасніченко М., 311 гр. |  | m = 1,2 т ± 20 кг | V = (60,5 ± 0,5) м/с | ЕК=m∙v22 |  |
| Терещенко А., 311 гр. |  | F = (150 ± 10) Н | m = (15600 ± 200) г | a=Fm |  |
| Абіякіна А., 312 гр. |  | m = (54,40 ± 0,25) кг | h = (1825 ± 8) см g = (9,81±0,02) м/с2 | ЕР= mgh |  |
| Боярський С., гр. 312 |  | m=10,06±0,06кг | a=2,78±0,02мс2 |  |  |
| Богданов С., 319 гр. |  | R1=401,5±0,2Ом | R2=802,8±1,2Ом |  |  |
| Аргудяєва Т., Зубова Д., 319 гр. |  | L=2,62±0,07мГн | C=12,2±1,2пФ |  |  |
| Лєсніков А., 319 гр. |  | m=(4,50±0,08)кг | V=(3,60±0,06)дм3 |  |  |
| Овсянніков П., 319 гр. |  | m1=10,2±0,4кг | m2=10,45±0,25кг |  |  |
| Руденко В., 319 гр. |  | F = (5,02 ± 0,20) кН | S = (250,8 ± 0,4) мм2 | P =FS |  |
| Сафонов П, 319 гр. |  | q=0,16±0,02Кл | U=0,810±0,004кВ |  |  |
| Ткалич Д., 319 гр. |  | Т = (480,0 ± 3,5) К | V = (15,35 ± 0,15) м3 | СV =4σ∙T4∙V σ = 5,67·10-8 Вт/м3К4 |  |
| Ткачук О., 319 гр. |  | m=(1,65±0,02)кг | v=5,26±0,03мс | A=m⋅v22 |  |
| Шевченко Д., 318 гр. |  | q1=0,56±0,02Кл q2=0,125±0,002Кл | r=0,052±0,002нм | F=q1⋅q2r2 |  |
| Інші студенти групи 319 |  | R1=(320±5)Ом | R2=(682±10)Ом |  |  |
| Гавран Є., 318 гр. |  | R0=100,5±0,5Ом θ=(35,5±0,2)∘С | α=0,0042± ± 0,0001 1℃ |  |  |
| Запара Г., 318 гр. | U = (26,74 ± 0,04) B t = (1,00 ± 0,05) ч |  | R = (150,5 ± 4,5) Ом | А = U2∙tR |
| Мальківська К., 318 гр. | F = (15,6 ± 0,2) Н |  | S = (2500 ± 10) мм2 , t = (1,01 ± 0,02) хв. |  |
| Шльомка К., Шльомка А., 318 гр. | L1=(120±5)мГн |  | L2=(68,5±0,5)мГн |  |
| Горбашов М., 319 гр. | F = (0,0100 ±0,0002) МН |  | v = (15,34 ± 0,17) м/с | P = F∙v∙cos α |
| Ієвлева Д., 318 гр. | m=520±10г |  | r=(51,2±1,2)см | J=m⋅r2 |
| Інші студ. Гр. 318 |  |  |  | tgα=sinαcosα |

Методика розрахунку стандартна (незалежно від роду ФВ):

1). Записати функціональну залежність (рівняння зв’язку) величини, що оцінюють опосередковано Z, та величин, які вимірюють прямо W, V, Z (методом безпосередньої оцінки, тобто значения величин, які входять до формули зв’язку, отримують за показаннями приладів)

Y = f (W, V, Z)

В загальному випадку одна або кілька величин-аргументів також можуть бути опосередкованими (тобто обрахованими за попередніми вимірюваннями) або бути фізичними сталими.

!!! Функціональна залежність наведена в останньому стовпці Таблиці.

2). Визначити оцінку дійсного значення опосередкованої величини Yвим, підставив в формулу виміряні (обраховані) значення аргументів.

3). Визначити абсолютну похибку опосередкованої величини методом часткового диференціювання, при якому по частинам (по черзі) беруть похідні від функції по кожній прямо виміряній ФВ з урахуванням їх абсолютних похибок

∆Y = ∂fW,V,Z∂W∆W +∂fW,V,Z∂V∆V +∂fW,V,Z∂Z∆Z,

де ∂ - символ часткової похідної.

4). Визначити відносну похибку значення опосередкованої величини

δ = ±∆YYвим100%.

Приклад 1.

Визначити максимальні значення абсолютної та відносної похибок вимірювання опору резистора за допомогою вольтметра і амперметра (рис.1), якщо показання вольтметра класу точності 1,0 з верхнею границею вимірювання 15 В дорівнює 10 В, а миллиамперметра класу точності 1,5 з верхнею границею вимірювання 150 мА склало 100 мА. Внутрішні опори приладів не враховувати.

Рис. 1 - Схема вимірювання падіння напруги на резисторі

Розв'язання

Функціональна залежність між прямими вимірюваннями напруги та сили струму і опосередкованою величиною - опором - визначається за  законом Ома і має вид

Абсолютну похибку визначимо з урахуванням часткових похідних по кожній виміряній величині:

ΔR=∂R∂UΔU+∂R∂IΔI.

Межі абсолютних похибок кожної прямо виміряної величини з урахуванням метрологічних характеристик вимірювальних приладів будуть:

Тоді межі максимальної абсолютної похибки опору

а межі відносної похибки опору

δR=±ΔRRвим⋅100%=±2,265Ом100Ом⋅100%=±2,265%≈±2,3%.

Якщо потрібно визначити межі похибок (максимальні значення), то значення похибок прямо виміряних величин враховують за модулем (тобто т. ч., щоб отримати найбільше значення з можливих).

Якщо потрібно знайти найбільш вірогідне значение похибки, то абсолютні похибки прямо виміряних величин підсумовують алгебраїчно (з урахуванням знаків). Тобто

а межі відносної вірогідної похибки опору

δR=±ΔRRвим⋅100%=±0,75Ом100Ом⋅100%=±0,75%.

Відповідь: R = (100,0 ± 2,3) Ом, δR = ±2,3%; R = (100,0 ± 0,75) Ом, δR = ±0,75%.